﻿# SCIT-Speech：基于共享 RVQ 码本索引传输的极低码率语音通信

# 摘要

我们提出 SCIT-Speech，一个面向 500–1500 bps 极低码率语音通信的离散索引传输系统。SCIT-Speech 把分层残差向量量化码本与解码器作为发送端与接收端预共享的系统知识，运行时信道仅传输前 L 层 RVQ 索引；在每层码本含 1 024 个码字、潜在帧率 50 Hz、3 层 RVQ 的当前实例下，理想索引负载为每层 500 bps，对应 500/1000/1500 bps 三个工作点。

围绕该接口我们给出三项设计。其一，受约束的教师引导分阶段神经架构搜索协议，并由该协议得到一个相对手工 SEANet 编码器在参数量、乘累加运算量、实时率上分别下降 86.9%、89.5%、55.1% 的发送端编码器候选。其二，SCIT-Speech-Base 训练：采用波形重建、多尺度 mel 频谱、对抗、码本承诺与 HuBERT 语义蒸馏的联合目标，在 LibriSpeech train-clean-100 上得到稳定收敛的 Base 模型。其三，低负载信道感知适配（LCA）微调：由随机操作点采样、强信道扰动模拟（索引前帧覆盖与随机替换）与 mel 域无扰动—扰动一致性损失三部分组成。

在 LibriSpeech test-clean (n=2620) 与 test-other (n=2939) 全量评估上，LCA 在全部 6 个无扰动单元上一致降低 mel-L1、提高 STOI；在全部 12 个索引前帧覆盖/替换单元与全部 12 个丢包/突发丢失单元上 mel-L1 与 STOI 全部改善，PESQ 在多数条件下改善。在 Whisper base.en ASR 上，test-other(n=300) 全部 L 层与 test-other(n=100) 全部扰动条件下 WER 一致下降；test-clean(n=300) 在 L=1/L=3 改善而 L=2 持平略升，test-clean(n=100) 在最低操作点 L=1 高度随机替换条件下 WER 大幅下降。

关键词：极低码率语音通信；共享码本；RVQ 索引传输；信道感知训练；NAS 语音编码器；语义蒸馏

# 1 引言

未来通信系统在卫星窄带回传、应急中继、嵌入式语音前端、多用户边缘网关等场景下，单路语音可分配的实际负载常远低于常规宽带 codec 的工作区间。在 500–1500 bps 这一极低码率区间，系统目标不再是逼近无损波形，而是在受控负载下保持可懂度、自然度与下游可用性。

近年来神经音频压缩与语音离散表征工作（SoundStream、EnCodec、DAC、SpeechTokenizer、WavTokenizer）[1-5] 已在低码率语音重建上取得显著进展，但这类方法的系统化评估通常集中在 6 kbps 及以上，且把码本与解码器视作可学习模型的一部分而非系统层接口。语音语义通信工作（DeepSC-S、DeepSC-ST 与近期结合大模型的语义通信工作）[11-15] 把联合信源—信道编码（JSCC）思想引入语音传输，但运行时实际占用信道的对象与码率核算仍存在不明确之处。

本文研究一个更窄的问题：如果发送端与接收端预先共享 RVQ 码本与解码器，运行时信道仅传输前 L 层离散索引，能否在 500–1500 bps 区间得到可用的语音质量与扰动鲁棒性。 我们把这一系统称为 SCIT-Speech（Shared-Codebook Index Transmission Speech）。在该接口下，码率核算可写成"层数 × 潜在帧率 × 每索引比特数"的封闭形式；L 成为单一通信旋钮；通信扰动可被建模为对离散索引序列的前帧覆盖、随机替换、丢包与突发丢失。

本文贡献：

提出 SCIT-Speech 共享码本索引传输接口，把 RVQ 码本与解码器作为预共享系统知识、运行时信道仅传输离散索引；在每层 1024 码字、潜在帧率 50 Hz、3 层 RVQ 实例下给出 500/1000/1500 bps 三个可控工作点；

提出受约束的教师引导分阶段 NAS 搜索协议，并由该协议得到一个相对手工 SEANet 编码器在参数量、MACs、实时率上分别下降 86.9%、89.5%、55.1% 的发送端编码器候选；

提出低负载信道感知适配（LCA）训练方案，由随机操作点采样、强信道扰动模拟与一致性损失三组件组成，并通过 V0–V4 因子化消融量化每一组件的边际贡献。

上述设计在 LibriSpeech test-clean (n=2620) 与 test-other (n=2939) 全量上接受无扰动重建、索引前帧覆盖与替换、丢包与突发丢失三类客观评估，并在 Whisper base.en 子集上接受无扰动与扰动条件下的 ASR/WER 评估（详见 §4–§5）。此外，我们把该接口接入一个三用户中心路由 TCP 原型，作为端到端链路的系统验证：中心节点只转发索引 packet，客户端完成编解码与抖动缓冲（§5.8）。

我们不主张在所有码率与所有指标上击败既有 codec：在 6 kbps 以上 Opus、DAC 仍是更优选择；当前 500–1500 bps 区间的同码率对照在 test-clean/test-other 各 300 条样本上完成、给出 95% bootstrap CI 与配对显著性（详见 §5.1 与 §7 局限性）。本文的有效区间为 500–1500 bps。

# 2 相关工作

神经音频 codec 与离散语音表征。SoundStream [1]、EnCodec [2]、DAC [3] 用端到端编码器—解码器结合 RVQ 实现可变码率神经音频压缩；SpeechTokenizer [4]、WavTokenizer [5]、Moshi [6] 进一步探索语音离散表征在语言模型与流式低码率下的统一接口。RepCodec [7] 把 codec 重构对象从波形改为 HuBERT/data2vec 等自监督表示，强调离散表征的语义保真度。这些工作的主要操作带在 6 kbps 及以上，且把码本与解码器视作可学习模型的一部分而非系统层接口。我们沿用 RVQ 与多层结构，但把码本与解码器从"可学习模型"重新定位为"预共享系统知识"，并把评估操作带下移到 500–1500 bps。

语义特征蒸馏与语义—声学分层。HuBERT [8] 以及在其之上的语音离散单元被广泛用作 codec 的语义监督信号。SpeechTokenizer [4] 用 HuBERT 蒸馏把语义信息集中到第 1 层 RVQ；AudioLM [9] 把语义表征与声学表征显式分层并以语言模型串联两级；VALL-E [10] 则直接把 EnCodec [2] 的离散码作为语言模型建模目标。本文沿用"HuBERT 蒸馏 + 多层 RVQ"的语义—声学分层思想，但目的不是为下游语言模型提供输入符号，而是为低 L 工作点保留可懂度。

语音语义通信与离散接口下的联合信源—信道编码。DeepSC-S [11]、DeepSC-ST [13] 与 Qin 等综述 [12] 把语义通信思想引入语音传输，多采用高维连续联合信源—信道编码映射 [16] 把语音直接映到信道符号；近期 LargeSC [14] 引入大型语音基础模型作为收发端先验，Han 等 [15] 把抗丢包恢复机制建在语义通信框架内。这一族工作以"连续语义向量进入信道"为接口，码率核算依赖具体调制与信道符号开销。本文采取互补但不同的路径：在共享 RVQ 码本下把信道传输对象明确化为离散索引，码率成为 R(L) = L · fq · ⌈log₂ K⌉ 的封闭形式，通信扰动也相应被建模为索引层面的前帧覆盖、随机替换、丢包与突发丢失，无需依赖大模型解码端。

丢包扰动下的神经语音重建。神经丢包隐藏（PLC）在波形或频谱域估计丢失帧——Valin 等 [17] 用混合生成—预测模型实时填补丢失内容，tPLCnet [18] 用短上下文时域网络做实时丢包隐藏。这类工作把"丢包"视为接收端波形缺失，在解码后做单独的修复模块。本文 §3.4 的 LCA 训练把索引层面的前帧覆盖、随机替换、丢包与突发丢失直接作用在传输的 RVQ 索引序列上，并通过 mel 域的无扰动—扰动一致性损失让同一解码器在扰动索引下产生与无扰动重建一致的输出。这与"额外丢包隐藏模块"的路线互补：扰动鲁棒性被内化到 codec 解码器，作用在离散索引层而非解码后波形层，运行时不引入第二个推理网络。

语音 / 音频编码器 NAS。NAS 经典方法 DARTS [19]、ProxylessNAS [20] 已把硬件感知的搜索范式带入工业级模型；LightSpeech [21] 是较早把 NAS 用于轻量化语音模型的工作。这些工作或针对图像分类与通用 CNN（[19, 20]），或针对 TTS 声学模型 [21]，搜索目标与"低码率语音通信发送端编码器"的接口契约不同。本文的搜索约束更窄：固定潜在维度 1024、总下采样 320、潜在帧率 50 Hz 的接口契约，固定 RVQ 配置，并用冻结的教师引导分阶段代理，把参数量、MACs、实时率三个发送端硬件指标显式纳入第 1 阶段的资源门控与第 4 阶段的多目标排序，得到一个相对手工 SEANet 编码器大幅压缩发送端开销的轻量编码器候选。

# 3 方法

图 1：SCIT-Speech 系统总览。RVQ 码本 C* 与解码器 D 在发送端与接收端预先离线部署，运行时不进入信道；信道仅传输前 L 层离散索引，L ∈ {1, 2, 3} 对应 500/1000/1500 bps。图示为 L = 3 情况，i(2) 与 i(3) 在 L = 1 与 L = 2 操作点下不传输（用淡色表示）。信道扰动（索引前帧覆盖、随机替换、丢包、突发丢失）作用于离散索引序列。HuBERT 教师分支（灰色虚线）仅在训练阶段参与蒸馏（λdistill = 30），推理时移除。

符号约定。本节及 §3.1–§3.2 沿用以下符号：x 输入波形；x̂ 重建波形；E_θ 编码器（参数 θ）；D 解码器（在 SCIT-Speech 系统中为发送/接收端预共享）；C* 预共享 RVQ 码本族（M 层）；Z 编码器量化前连续输出；q(1) 第 1 层 RVQ 量化后特征（语义蒸馏的对齐对象）；I 全 M 层索引张量；I1:L 前 L 层截断索引；Ĩ1:L 经信道扰动后的索引；M = nq RVQ 总层数；L ∈ {1, …, M} 运行时传输层数（操作点）；K 单层码本大小；fq 潜在帧率（Hz）；Tq 潜在帧数；R(L) 索引负载（bps）；φs 第 s 个尺度的对数 mel 算子；hHuBERT HuBERT 教师特征。

## 3.1 共享码本索引传输

设输入语音 x(t)，发送端编码器 E_θ 输出连续表示 Z = E_θ(x) ∈ RT_q × d。Z 经分层 RVQ 量化为 M = nq 层离散索引 I = {im,t}，发送端与接收端预共享码本 C* = {C1*, …, CM*}、解码器 D 与系统配置；运行时信道只传输前 L 层索引 IL = I1:L,:，接收端经 x̂ = D(C*(IL)) 重建。

我们的当前系统实例取 M = nq = 3、K = 1024、采样率 16 kHz、编码器总下采样率 320，因此潜在帧率 fq = 50 Hz。每个索引需 b = ⌈log₂ K⌉ = 10 比特表示，仅算离散索引、不计分组化与协议栈开销时的紧凑封装净负载为 R(L) = L · fq · ⌈log₂ K⌉ = 500 L bps，L ∈ {1, 2, 3}，对应 500 / 1000 / 1500 bps 三个工作点。以 16 kHz、16 bit 线性 PCM（256 kbps，与 §5 无损参照一致）为原始语音基准，三个工作点分别对应约 512×（L=1）、256×（L=2）、171×（L=3）的压缩比。

R(L) = 500 L 是均匀编码即每索引固定 10 bit 下、仅计离散索引 payload 的净负载。在 600 条样本（test-clean/other 各 300）上累积各层索引直方图后，按经验熵估计的无损编码理论下界更低：L=1 约 398–415 bps、L=2 约 838–882 bps、L=3 约 1 301–1 356 bps。其中第 1 层索引的经验熵仅约 8.0–8.3 bit。三个量的关系为：熵编码 payload 下界 ≤ 500 L ≤ 含分组化与协议栈的真实在线码率（见下段）；本文正文与对照实验统一以居中且保守的 500 L bps 报告码率。

真实在线码率还需叠加分组化与协议栈开销。基于实测 payload 与协议栈建模，相对 500 L 的 packet 开销随打包间隔与协议栈变化：在对实时语音友好的 RTP-only、100 ms 打包下开销最小（L=1 +204%、L=2 +100%、L=3 +65%）；常用 UDP+IPv4+RTP 栈下为 L=1 +652%、L=2 +334%、L=3 +215%；仅在 20 ms 打包 + UDP+IPv6 这一对极短帧、最重头部的极端配置下达到上界（L=1 +4860%、L=2 +2420%、L=3 +1607%）。L 越大，固定 header 被摊薄得越充分，相对开销越低。这部分工程开销随部署协议栈与打包间隔变化，故不计入 §5 的同码率对照；§5.8 进一步给出三用户 TCP 原型中的实测 body/total 带宽。

## 3.2 受约束 NAS 发送端编码器

发送端计算成本对低负载语音通信同样重要。我们用教师引导的分阶段 NAS 在固定接口契约下搜索编码器架构。

搜索空间。围绕 SEANet 编码器展开，各维度候选见表 1。

表 1：NAS 编码器搜索空间

| 维度 | 候选值 | 候选数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| encoderstrides | [8,5,4,2] / [5,4,4,4] / [10,4,4,2] / [4,5,4,4] / [4,4,5,4] / [4,4,4,5] | 6 | 乘积固定为 320 |
| nfilters | 24 / 32 / 48 | 3 |  |
| compress | 2 / 4 | 2 | 残差块内瓶颈压缩比 |
| lstm | 1 / 2 | 2 | 瓶颈 LSTM 层数 |
| activation | ELU / Snake | 2 |  |
| 每块算子（×4 块独立） | 标准卷积 k∈{3,5,7}；可分离卷积 k∈{3,5,7,9}；空洞卷积 k∈{3,5,9}；点卷积瓶颈 k=3；跳过连接 | 12 | 每编码器至多 1 块取跳过连接 |
| 每块 SE（×4 块独立） | 开 / 关 | 2 | 取跳过连接的块强制关闭 SE |

解码器策略沿用对编码器步长序列做反序，本身不参与搜索。

NAS 训练协议。

第 1 阶段（架构剖面与资源门控）：对每个候选静态估计参数量、MACs 与实时率（RTF），用三者相对手工 SEANet 编码器的加权对数比打分，保留前若干进入第 2 阶段。

第 2 阶段（短程蒸馏代理与教师对齐）：每个候选编码器与冻结的预训练教师配对做短程蒸馏，目标为潜在 SmoothL1 Lsl1、余弦距离 Lcos 与时序差分 LΔ 三项加权和（定义见下文式 (NAS-1)–(NAS-4)），对齐到教师在量化前的潜在表示；以资源代理分数与质量边距联合打分（打分函数见下文式 (NAS-5)–(NAS-9)），保留前若干进入第 3 阶段。

第 3 阶段（精化代理）：在第 2 阶段设置上延长短程蒸馏，并在更大子集上评估 RVQ 兼容性诊断量，保留前若干进入第 4 阶段。

第 4 阶段（终选与 Pareto 排序）：进一步延长短程蒸馏，在更大子集上做多目标 Pareto 排序——目标侧包含教师对齐损失、量化兼容性与重建代理；资源侧包含编码器 MACs、参数量、实时率均值；从 Pareto 前沿中选出最终架构。

短程蒸馏对齐损失定义。设候选编码器在量化前输出潜在表示 zs ∈ RB × T × d、冻结教师对应输出 zt ∈ RB × T × d（B 批大小、T 潜在帧数、d = 1024 潜在维度）；两者先在时间维按较短长度对齐。三项对齐损失定义如下：

潜在 SmoothL1（Huber，逐元素后取均值）：

|  | Lsl1 = (1 / (B·T·d)) · Σb,t,j hβ( zb,t,js − zb,t,jt ), | (NAS-1) |
| --- | --- | --- |
|  | 其中 hβ(e) = 0.5·e² / β, ¦e¦ < β |  |
|  | ¦e¦ − 0.5·β, ¦e¦ ≥ β (β = 1.0，PyTorch smoothl1 默认) |  |

余弦距离（沿特征维 d 计算余弦相似度，对 (b,t) 取均值后取 1 减之，并下截断到 0）：

|  | Lcos = max( 0, 1 − (1/(B·T)) · Σb,t ⟨zb,t,:s, zb,t,:t⟩ / (‖zb,t,:s‖₂ · ‖zb,t,:t‖₂) ). | (NAS-2) |
| --- | --- | --- |

时序差分（先对学生与教师各自取相邻帧一阶差分 Δzb,t = zb,t − zb,t−1，再对两者的差分做 SmoothL1；T = 1 时该项置 0）：

|  | Δzb,ts = zb,ts − zb,t−1s, Δzb,tt = zb,tt − zb,t−1t, t = 2, …, T |  |
| --- | --- | --- |
|  | LΔ = (1 / (B·(T−1)·d)) · Σb,t≥2,j hβ( Δzb,t,js − Δzb,t,jt ). | (NAS-3) |

短程蒸馏总目标为三项加权和：

|  | Ldistill,proxy = wsl1 · Lsl1 + wcos · Lcos + wΔ · LΔ, (wsl1, wcos, wΔ) = (1.0, 1.0, 0.5). | (NAS-4) |
| --- | --- | --- |

三项各司其职：Lsl1（式 NAS-1）以 Huber 形式逐元素对齐潜在表示的绝对数值，对离群值比纯 L2 更鲁棒；Lcos（式 NAS-2）对齐潜在向量的方向，约束学生在语义子空间上的朝向与教师一致；LΔ（式 NAS-3）对齐相邻帧之间的时间变化率，使学生复现教师潜在轨迹的动态结构，而非仅匹配静态帧。三者分别覆盖"幅度—方向—动态"三个互补维度。各阶段权重 (1.0, 1.0, 0.5) 与保留候选数、蒸馏步数、子集大小等具体取值见 §4.5。

第 2 阶段联合打分函数。第 2 阶段不直接用上述蒸馏损失绝对值排序，而是把每个候选的代理指标相对手工 SEANet 教师做对数比，并按"资源 + 质量"两类合成一个惩罚分 S。记候选某指标为 v、教师同指标为 vref，定义两个基本算子：

| 对数比: | r(v, vref) = log( v / vref ) | (NAS-5) |
| --- | --- | --- |
| 单边超额惩罚: | e(v, vref, m) = max( 0, r(v, vref) − log(1 + m) ) | (NAS-6) |

r(·) 度量候选相对教师的相对优劣（负值表示候选更省/更好）；e(·) 是带容差 m的单边 hinge——仅当候选比教师差、且差距超过 log(1+m) 时才计正惩罚，候选在容差内时惩罚为 0。资源指标用 r(·)，质量指标用 e(·)。

资源项与质量项分别为：

|  | Sres = wmacs · r(MACs, MACsref) + wparams · r(params, paramsref) + wrtf · r(RTF, RTFref) | (NAS-7) |
| --- | --- | --- |
|  | Squal = wsem · e(sem, semref, msem) + wrecon · e(recon, reconref, mrecon) |  |
|  | + wmel · e(mel, melref, mmel) (重建代理三项) |  |
|  | + wsl1 · e(Lsl1, Lsl1ref, mlat) + wΔ · e(LΔ, LΔref, mΔ) |  |
|  | + wcos · max(0, Lcos − Lcosref − mcos) (教师对齐三项) | (NAS-8) |

其中 sem / recon / mel 为语义、波形重建、mel 三项重建代理损失，Lsl1 / Lcos / LΔ 为式 (NAS-1)–(NAS-3) 的教师对齐损失，余弦距离因取值已在 [0, 2] 量纲、不取对数比，改用线性单边 hinge。第 2 阶段总打分为两类之和：

|  | Sstage2 = Squal + Sres, 候选按 Sstage2 升序保留前若干。 | (NAS-9) |
| --- | --- | --- |

直觉上，Sres < 0 的候选被奖励，Squal > 0 惩罚那些质量退化超过容差的候选；二者相加使排序在省资源与不过度损质之间权衡。

第 3 / 第 4 阶段在此基础上追加 RVQ 兼容性惩罚项并改用多目标 Pareto 前沿排序，目标侧与资源侧的具体项见 §4.5.3。各项权重 w_* 与边距 m_* 的具体取值见 §4.5.3。

整个 NAS 代理阶段使用冻结教师路径评估，代理的所有重建与 mel 数值仅作为相对排序依据，不直接构成 SCIT-Speech 的最终质量指标；最终质量需在 §3.3 的 SCIT-Speech-Base 完整训练后衡量。各阶段保留候选数、短程蒸馏步数、子集大小、加权权重等具体取值见 §4.5.3；选出的最终架构配置与相对手工 SEANet 编码器的参数量、MACs、实时率对比见 §4.5.3。

进入 §3.3 的 SCIT-Speech-Base 完整训练时，候选编码器的解码器步长改回对编码器步长的反序，与 §3.3 的完整目标 Lfull（含对抗、蒸馏、承诺）一起从头训练得到 SCIT-Speech-Base。

## 3.3 SCIT-Speech-Base 训练

SCIT-Speech-Base 沿用 RVQ 加生成对抗网络（GAN，generative adversarial network）的神经 codec 训练范式（SoundStream / EnCodec [1, 2] 的残差量化自编码器、HiFi-GAN 风格多判别器、SpeechTokenizer [4] 的语义蒸馏分层），把编码器 E_θ、RVQ 量化器与解码器 D 整体作为生成器 G 端到端联合训练，并与判别器集合 D̂ 做对抗交替优化：每个训练步先以真实波形与重建波形更新判别器、再回头更新生成器。

训练思路上有两个关键设计支撑后续的低 L 工作点。其一，语义—声学分层：HuBERT 语义蒸馏不作用在编码器整体输出上，而是专门对齐到第 1 层 RVQ 量化后的特征 q(1)，逼第 1 层承载帧级语义、其余层以残差形式补充声学细节；这是 L = 1 仅传 500 bps 仍保留可懂度的机制根基。其二，各损失项分工互补：波形 L1 与多尺度 mel 提供重建保真度，对抗与特征匹配损失补回 L1/mel 难以刻画的高频细节与自然度，码本承诺损失稳定 RVQ 训练，语义蒸馏正则化第 1 层的语义子空间。

形式化地，设输入波形 x、模型重建 x̂ = D(C*(I))。Base 训练在 LibriSpeech train-clean-100 上以如下联合目标优化生成器 G 与判别器集合 D̂：

|  | Lfull = Lmel(x, x̂) + λrecon · Lrecon(x, x̂) |  |
| --- | --- | --- |
|  | + Ladv(D̂, x̂) + Lfeat(D̂, x, x̂) |  |
|  | + λq · Lcommit + λdistill · Ldistill(q(1), hHuBERT(x)) |  |

各分量定义如下：

Lrecon = ‖x − x̂‖_1（波形 L1）。

Lmel = Σs ws · ‖φs(x) − φs(x̂)‖_1，其中 φs 是多尺度对数 mel 频谱算子，含 4 个短时傅里叶变换尺度，所有尺度共享同一组 mel 滤波器配置；mel 幅度先按一个小正数下界截断再取自然对数。最大 STFT 尺度对应的项相对其它尺度赋予较高权重；具体 STFT 窗长、跳长与权重设置见 §4.5 实现细节。

Ladv 与 Lfeat 为 HiFi-GAN 风格的最小二乘 GAN 对抗损失与判别器中间特征匹配损失。判别器 D̂ 由三组组成：多周期判别器、多尺度时域判别器、多尺度 STFT 判别器；三组共用一个判别器优化器。

Lcommit 为 RVQ 码本承诺损失。

Ldistill = − Eb,t[ log σ(cos(qb,t(1), hb,tHuBERT)) ]：将第 1 层 RVQ 量化后特征 q(1)与 HuBERT 教师特征 hHuBERT(x)沿特征维计算余弦相似度并对齐时间维取较短长度，再取二值逻辑斯蒂形式的负对数概率聚合。把蒸馏专门施加在第 1 层即实现语义—声学分层；蒸馏权重控制该语义子空间正则化的强度，具体取值见 §4.5。

波形重建、码本承诺与语义蒸馏等分量的具体权重、训练数据、优化器、批大小、波形片段长度、学习率、训练步数与最优验证集 mel 重建误差等实现细节统一在 §4.5 列出。该 Base 模型权重作为后续 LCA 微调的底模。

## 3.4 SCIT-Speech-LCA：低负载信道感知适配

在 SCIT-Speech-Base 之上做端到端微调，把训练目标拆成两个分支：全深度分支沿用 §3.3 的在 L = M 与无信道扰动条件下的计算，通信分支显式建模信道。每训练步的总损失

|  | LLCA = λfull · Lfull + λcomm · Lcomm |  |
| --- | --- | --- |

其中 Lcomm 由三部分组合，对应三项设计：

(1) 随机操作点采样。每训练步在 L ∈ {1, 2, 3} 中按均匀分布独立采样一个操作点，避免模型只在全深度下最优。我们采用步级采样即同一批内所有样本共用同一 L，目的是让同一前向中的判别器输入序列长度、对抗损失与特征匹配损失的张量布局都对应单一 L，避免不同 L 在同一步内交叉污染梯度尺度。采用均匀分布而非偏向某个 L 的非均匀分布，部署侧对工作点的偏好取决于即时信道预算，训练阶段无先验信息；均匀采样使三个操作点得到等量的训练步，对应对所有 L 等同优化的最弱假设。设当前步采样到 L，发送端对一批样本编码得到全 3 层索引，截断到前 L 层得到 I1:L。

(2) 信道扰动模拟。在五种信道条件 {无扰动、中度前帧覆盖、高度前帧覆盖、中度随机替换、高度随机替换} 中按均匀分布采样一组扰动参数。前帧覆盖以独立伯努利概率在每个位置抹除该位索引，并用同一批同一层的原始 t−1 帧索引 Iℓ, b, t−1 覆盖被命中位置，即一次性切片得到的前一帧张量，不做迭代向前回填；连续多帧被命中时第 k 帧得到的仍是原始 t−1 处的索引；t = 0 不命中；T = 1 时跳过此操作；随机替换则以独立伯努利概率把命中位置的索引在 {0, …, K−1} 内均匀替换。前帧覆盖与随机替换在条件级别互斥——五种条件中至多一类的概率非零，因此每步要么仅经历前帧覆盖、要么仅经历随机替换、要么完全无扰动，并非每步把两类扰动叠加施加；最终得到扰动后的索引张量 Ĩ1:L。

五种条件对应的扰动概率取值如下：

| 条件 | pdrop | psub |
| --- | --- | --- |
| 无扰动（clean） | 0 | 0 |
| 中度前帧覆盖 | 0.05 | 0 |
| 高度前帧覆盖 | 0.10 | 0 |
| 中度随机替换 | 0 | 0.01 |
| 高度随机替换 | 0 | 0.03 |

信道扰动模拟仅模拟单帧级独立扰动；多帧成段扰动不在训练阶段施加，仅由 §4.3 在评估端定义，用于检验训练分布外的泛化。

设 D 为共享解码器，C* 为共享码本：

|  | x̂clean = D(C*(I1:L)), x̂pert = D(C*(Ĩ1:L)) |  |
| --- | --- | --- |

由此得到通信分支的重建项：

|  | Lcomm,recon = Lmel(x, x̂pert) + λrecon · Lrecon(x, x̂pert) |  |
| --- | --- | --- |

Lmel、Lrecon、λrecon 与 §3.3 完全一致。

(3) Mel 域无扰动—扰动一致性损失。当且仅当 λconsistency > 0 且当前步采样到的信道条件有扰动时，额外加入

|  | Lconsistency = Σs ws · ‖φs(x̂clean) − φs(x̂pert)‖_1 |  |
| --- | --- | --- |

——对同一组截断索引 I1:L、同一个解码器 D、在同一采样 L 下的无扰动解码与扰动解码输出，以与 Lmel 完全相同的多尺度对数 mel 算子族（φs, ws）施加 mel 域 L1 一致性约束。本文取 λconsistency = 0.5。

Lconsistency 的设计需配合 Lcomm,recon 才能避免"扰动下复制偏差"的退化解：单独 Lconsistency 只约束 x̂pert ≈ x̂clean，若 x̂clean 偏离真值 x，模型可在扰动下保留同样偏差而不被惩罚；但 Lcomm,recon 同时把 x̂pert 拉向真值 x，两者并存时 x̂clean 也被间接约束（经由解码器共享参数），形成"先逼近真值、再求扰动不变"的两级目标。λconsistency 取 0.5（小于 Lcomm,recon 的有效权重，且小于 λfull = 1.0），保证扰动不变性是次级正则化而非主目标，避免压过全深度分支的真值监督。

从机制上看，随机替换是错误内容型扰动，一致性损失恰好将扰动解码拉回无扰动路径；前帧覆盖本就接近无扰动解码，可压缩的 gap 天然较小。这一差异化模式在 §6 的消融中得到定量佐证。

梯度回传路径。通信分支对编码调用包裹在停止梯度作用域内，截断索引 I1:L 与扰动后的 Ĩ1:L 不携带梯度；因此 Lcomm,recon 与 Lconsistency 的梯度仅沿解码器 D 反传，编码器与量化器的全部梯度来自全深度分支 Lfull。这一设计的含义是：随机操作点采样与信道扰动模拟不直接训练编码器与量化器抵抗扰动，仅训练解码器在低 L 与扰动索引下产生干净重建。

最终

|  | Lcomm = Lcomm,recon + λconsistency · 1[cond ≠ clean] · Lconsistency |  |
| --- | --- | --- |

我们以 λfull = 1.0、λcomm = 1.5、λconsistency = 0.5 与上文表中给出的五条件扰动概率一起作为 LCA 正式方法；三项组件的逐项贡献由 §6 的 V0–V4 因子化消融给出。LCA 模型权重选择协议见 §4.5。

# 4 实验设置

## 4.1 数据集与评估范围

模型训练数据是 LibriSpeech train-clean-100 [29]。主要评估在 LibriSpeech test-clean 与 test-other 上进行，我们在该数据集取前 300 条构建了 test-clean300 与 test-other300，取前 100 条构建了 test-clean100 与 test-other100。

接口约定：采样率 16 kHz、总下采样 320、fq = 50 Hz、nq = 3、K = 1024、L = 1/2/3，与 §3.1 一致。

§5.1 的同码率 codec 对比在 test-clean 与 test-other 上完成，给出 95% bootstrap CI 与配对显著性；§5.7 的跨语料 zero-shot 评估在 VCTK [30] 跨说话人均匀采样 300 条上完成。各评估子集均不参与 SCIT-Speech 模型选择。该样本量与领域偏差 caveat 见 §7。

ASR 子集 test-clean300 与 test-other300 各取自对应全量样本列表的前 300 条；扰动 ASR 子集 test-clean100 与 test-other100 进一步取自 300 子集的前 100 条。

## 4.2 模型与基线

SCIT-Speech 模型族：

SCIT-Speech-Base：按 §3.3 训练 60 轮，作为 LCA 微调底模与无信道感知对照。

SCIT-Speech-LCA v2：在 Base 之上按 §3.4 强信道扰动模拟 + 一致性损失微调 10 轮。

对照 codec（§5.1 同码率对比）：

PCM：16 bit @ 16 kHz，无损上界。

Opus（libopus，ffmpeg 6.1.2）[26]：6 / 8 / 12 / 16 / 24 kbps。

EnCodec 24 kHz（ffmpeg 6.1.2）：bw ∈ {1.5, 3.0, 6.0, 12.0} kbps。

DAC 16 kHz（ffmpeg 6.1.2）：nq ∈ {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12}。

AMR-WB（libvo_amrwbenc，ffmpeg 8.1.1）[27]：9 档 6.6–23.85 kbps。

Codec2（libcodec2，ffmpeg 8.1.1）[28]：6 档 {700C, 1200, 1300, 1600, 2400, 3200} bps。

AMR-WB / Codec2 因 ffmpeg 6.1.2 构建不含其编码器，单独使用 ffmpeg 8.1.1 完整构建，不影响其余基线。所有对照 codec 使用公开权重，未做微调。

## 4.3 扰动设置

评估端的扰动分两类，分别对应 LCA 训练分布内与分布外两种情形：

索引级扰动：直接复用 §3.4 (2) 信道扰动模拟的 5 条件参数表；评估时同一样本在所有 5 条件下分别解码一遍。

通信化扰动：训练时信道扰动模拟只覆盖单帧级独立扰动，而评估时会新增下面的多帧成段扰动；它们只在评估端定义，用于检验 LCA 对训练分布外扰动模式的泛化：

丢包：把索引序列按 5 个潜在帧（即 100 ms @ fq = 50 Hz，对应 RTP 实时语音常见 packet 时长）切分为定长 packet，对每个 packet 独立按 1% / 3% / 5% 概率整段丢失；丢失 packet 内前 L 层索引同时丢失，接收端用 packet 边界前最后一帧索引拼接，与 §3.4 (2) 前帧覆盖语义一致，但作用单位是 packet 而非单帧。

突发：在序列中随机选起点，连续丢失 2 / 5 / 10 帧，同样前 L 层一起丢，接收端同上拼接。

与索引级扰动的关键区别在于作用单位：索引级扰动逐帧独立命中，通信化扰动按整段成片丢失——后者对低 L 工作点更不利，因为一个 packet 同时带走该时段所有层的全部信息。

## 4.4 评价指标

客观指标：

mel-L1：与 §3.3 的 Lmel 同算子

短时客观可懂度（STOI，short-time objective intelligibility，pystoi）[22]

宽带感知语音质量评估（PESQ-WB，wideband perceptual evaluation of speech quality，pesq 宽带模式）[23]

尺度不变信噪比（SI-SNR，scale-invariant signal-to-noise ratio）

ViSQOL（Virtual Speech Quality Objective Listener，v3，语音模式 16 kHz，full-reference，google/visqol conformance v333）[24]：输出类 MOS 的 MOS-LQO（约 1–5，越高越好）；对神经/生成式 codec 比 PESQ-WB 更鲁棒，故作为 §5.1 同码率对照的补充感知度量。

波形 L1：‖x − x̂‖_1；相关系数：以上两项仅作为附加诊断指标，不列主结果表。

任务层指标：用 Whisper base.en [25] 对重建语音做 ASR；调用 transcribe(language="en", conditionon,previous,text=False)，并用同一条 jiwer 文本规范化链（小写、去标点、合并多空格、去首尾空白）计算参考文本与识别结果之间的词错误率（WER，word error rate）和字错误率（CER，character error rate）。

WER 测量地板（PCM 下界）：把无损 PCM passthrough 直接送入 Whisper，得到的 WER / CER 即测量地板：

test-clean300：corpus WER 0.0359、宏平均 WER 0.0486；corpus CER 0.0129

test-other300：corpus WER 0.1552、宏平均 WER 0.1915；corpus CER 0.0709

## 4.5 实现细节

### 4.5.1 训练通用配置

训练数据 LibriSpeech train-clean-100，波形片段长度 1 秒（16 000 样点 @ 16 kHz）；批大小 8、梯度累积 4、有效批大小 32；Adam 优化器（β₁ = 0.9，β₂ = 0.99，权重衰减 = 0）；余弦退火；bf16 混合精度；随机数种子 = 42。

损失权重：λrecon = 500、λq = 10、λdistill = 30。多尺度对数 mel 损失采用 4 个 STFT 尺度，参数 (nfft, hop, win) ∈ {(1024,240,1024), (512,120,512), (256,60,256), (128,30,128)}，权重 ws = [45, 1, 1, 1]。判别器：多周期判别器周期 {2, 3, 5, 7, 11}；多尺度时域判别器 3 个尺度，最高尺度启用谱归一化；多尺度 STFT 判别器使用多种 STFT 配置、滤波器通道 32；三组共享一个判别器优化器。LCA 阶段沿用 Base 的判别器结构与上述权重，新增 λfull = 1.0、λcomm = 1.5、λconsistency = 0.5（详见 §3.4 与表）。

### 4.5.2 模型训练

SCIT-Speech-Base：在 §3.3 的损失配方下端到端训练 60 轮，初始学习率 1 × 10⁻⁴，取验证集 mel-L1 最低值的模型权重。

SCIT-Speech-LCA：在 SCIT-Speech-Base 之上加载生成器权重；判别器、优化器、学习率调度器从零重启。微调 10 轮，初始学习率 1 × 10⁻⁵。每 2 500 步在验证集上跑 3 个 L × 5 个信道条件共 15 个验证单元的通信分支 mel 重建误差矩阵（下文简记 dev comm-mel），取第 30 000 步处三个单元同时全局最优的模型权重作为正式 LCA 模型。

评估配对协议：所有评估按 (样本, 操作点 L, 信道条件) 三元组生成可配对数据点。Base / LCA / 各消融变体在同一三元组下使用由样本编号、操作点 L 与条件名联合派生的相同的信道扰动随机种子，保证同一样本在不同模型间的扰动模式完全一致。

### 4.5.3 NAS 搜索与效率测量

§3.2 四阶段筛选的具体取值：

第 1 阶段：随机生成 8 192 个候选；打分函数 0.45 · log(MACs 比) + 0.45 · log(参数量比) + 0.10 · log(RTF 比)，比值定义为候选相对手工 SEANet 编码器的比例；保留前 512 个。

第 2 阶段：每个候选做 100 步短程蒸馏；蒸馏目标加权 1.0 · SmoothL1 + 1.0 · 余弦距离 + 0.5 · 时序差分（即式 NAS-4）；联合打分（式 NAS-5–NAS-9）中资源代理权重 wparams / wmacs / wrtf = 0.12 / 0.12 / 0.03，质量边距阈值 m = 0.1（语义 / 波形重建 / mel 三项相对教师的退化均不超过该阈值）；保留前 64 个。

第 3 阶段：短程蒸馏延长到 500 步，在 16 样本子集上评估 RVQ 兼容性诊断量；保留前 8 个。

第 4 阶段：短程蒸馏延长到 1500 步，在 32 样本子集上做多目标 Pareto 排序——目标侧 7 项，分别为教师潜在 SmoothL1、教师潜在余弦距离、教师时序差分损失、量化后特征 L1 误差、语义代理损失、波形重建代理损失、mel 代理损失；另外还有资源侧 3 项，分别为编码器 MACs、参数量、实时率均值，从前沿中选出最终架构。

最终候选采用 encoderstrides = [5, 4, 4, 4]、nfilters = 24、compress = 2、lstm = 1 与 Snake 激活，四个候选块依次为跳过连接、标准卷积核宽 7、可分离卷积核宽 9、空洞卷积核宽 5，SE 全关闭。按同一效率测量协议即批大小 1、1 秒输入、fp32、5 次前向均值，该候选相对手工 SEANet 编码器的参数量、MACs 与实时率分别为 8.87M vs 67.7M（-86.9%）、0.618G/s vs 5.87G/s（-89.5%）、0.00368 vs 0.00819（-55.1%）。这些数值仅作为发送端效率证据。

# 5 结果

本节的主要结论有二。其一，在 500–1500 bps 的目标工作区间内，SCIT-Speech 相对同码率 DAC 在三个工作点的 mel-L1、STOI、PESQ-WB 上一致占优，并在 1500 bps 上优于 EnCodec 1.5 kbps；ViSQOL 进一步表明该优势对同码率神经 codec 稳定，但对专用低码率语音 codec（Codec2）需作更保守解读。其二，信道感知适配（LCA）的增益在任务层最为显著：在困难语音叠加最强索引扰动的设置下，LCA 将 Whisper WER 最高降低 7.9 个百分点；在全量客观指标上则表现为频谱与可懂度相关指标的一致改善，而波形级指标改善有限。下文按同码率主指标、ViSQOL 感知质量、无扰动泛化、索引扰动、丢包/突发、ASR、跨语料 zero-shot 与实时原型依次展开。

## 5.1 同码率对比

图 2：在 test-clean300 与 test-other300 上的码率—质量权衡曲线。三联子图分别展示 mel-L1、STOI、PESQ-WB；横轴为打包后的实际码率（对数刻度）。SCIT-Speech-LCA（红星，本文方法）与 SCIT-Speech-Base（橙圆）在 L ∈ {1, 2, 3} 对应 500/1000/1500 bps；对照 Opus（蓝方）、DAC（绿菱）、EnCodec（紫三角）覆盖各自支持的全部档位，PCM 给出无损上界。黄色阴影标识 SCIT-Speech 的工作区间。曲线点标注 95% bootstrap CI，配对 Wilcoxon 显著性见正文。

表 2a：test-clean300 同码率对比

| 操作点 | 方法 | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 bps | SCIT-Base L=1 | 1.146 [1.134, 1.157] | 0.809 [0.806, 0.812] | 1.343 [1.334, 1.351] | 1.647 [1.611, 1.685] |
| 500 bps | SCIT-LCA L=1 | 1.122 [1.108, 1.137] | 0.822 [0.819, 0.826] | 1.390 [1.379, 1.402] | 1.540 [1.502, 1.579] |
| 500 bps | DAC n_q=1 | 2.049 [2.027, 2.071] | 0.623 [0.618, 0.628] | 1.064 [1.060, 1.069] | 1.214 [1.196, 1.231] |
| 500 bps | Codec2 700C（实际 ~815 bps） | 3.730 [3.683, 3.781] | 0.532 [0.526, 0.538] | 1.408 [1.388, 1.430] | 1.613 [1.577, 1.651] |
| 1000 bps | SCIT-Base L=2 | 0.921 [0.911, 0.930] | 0.872 [0.869, 0.875] | 1.824 [1.801, 1.847] | 1.923 [1.875, 1.972] |
| 1000 bps | SCIT-LCA L=2 | 0.898 [0.887, 0.911] | 0.879 [0.876, 0.882] | 1.823 [1.800, 1.847] | 2.094 [2.042, 2.146] |
| 1000 bps | DAC n_q=2 | 1.453 [1.440, 1.465] | 0.740 [0.736, 0.744] | 1.150 [1.141, 1.159] | 1.354 [1.328, 1.381] |
| 1000 bps | Codec2 1200（实际 ~1.2k bps） | 3.245 [3.214, 3.276] | 0.667 [0.662, 0.671] | 1.621 [1.589, 1.654] | 2.128 [2.083, 2.173] |
| 1500 bps | SCIT-Base L=3 | 0.864 [0.855, 0.874] | 0.892 [0.889, 0.895] | 2.098 [2.067, 2.128] | 2.135 [2.084, 2.187] |
| 1500 bps | SCIT-LCA L=3 | 0.838 [0.825, 0.851] | 0.900 [0.897, 0.903] | 2.097 [2.066, 2.128] | 2.393 [2.340, 2.445] |
| 1500 bps | DAC n_q=3 | 1.232 [1.219, 1.245] | 0.799 [0.796, 0.803] | 1.284 [1.266, 1.303] | 1.600 [1.559, 1.641] |
| 1500 bps | EnCodec 1.5 kbps | 1.282 [1.266, 1.297] | 0.848 [0.845, 0.851] | 1.612 [1.585, 1.638] | 2.028 [1.978, 2.079] |
| 1500 bps | Codec2 1300（实际 ~1.4k bps） | 3.644 [3.609, 3.680] | 0.661 [0.656, 0.665] | 1.428 [1.402, 1.456] | 1.917 [1.878, 1.956] |
| 6 kbps（区间外） | Opus 6 kbps | 2.302 [2.275, 2.330] | 0.906 [0.903, 0.908] | 2.237 [2.187, 2.287] | 2.246 [2.194, 2.297] |
| 6 kbps（区间外） | EnCodec 6 kbps | 0.972 [0.955, 0.990] | 0.937 [0.935, 0.939] | 2.888 [2.843, 2.931] | 3.319 [3.263, 3.373] |
| 6.6 kbps（区间外） | AMR-WB 6.6 kbps（实际 ~7.2k） | 1.308 [1.281, 1.337] | 0.867 [0.864, 0.870] | 2.779 [2.738, 2.820] | 3.243 [3.200, 3.286] |
| lossless | PCM | 0.000 | 1.000 | 4.644 | 4.443 |

表 2b：test-other300 同码率对比

| 操作点 | 方法 | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 bps | SCIT-Base L=1 | 1.504 [1.457, 1.554] | 0.776 [0.771, 0.780] | 1.282 [1.267, 1.298] | 1.637 [1.589, 1.686] |
| 500 bps | SCIT-LCA L=1 | 1.543 [1.502, 1.586] | 0.793 [0.788, 0.797] | 1.312 [1.296, 1.329] | 1.656 [1.609, 1.703] |
| 500 bps | DAC n_q=1 | 2.326 [2.292, 2.360] | 0.603 [0.598, 0.608] | 1.045 [1.042, 1.047] | 1.294 [1.269, 1.320] |
| 500 bps | Codec2 700C（实际 ~815 bps） | 4.075 [4.023, 4.127] | 0.489 [0.483, 0.494] | 1.279 [1.262, 1.297] | 1.508 [1.470, 1.546] |
| 1000 bps | SCIT-Base L=2 | 1.272 [1.222, 1.324] | 0.825 [0.820, 0.830] | 1.576 [1.542, 1.609] | 1.706 [1.645, 1.768] |
| 1000 bps | SCIT-LCA L=2 | 1.269 [1.219, 1.322] | 0.838 [0.834, 0.843] | 1.588 [1.555, 1.622] | 1.785 [1.723, 1.846] |
| 1000 bps | DAC n_q=2 | 1.696 [1.666, 1.726] | 0.726 [0.722, 0.729] | 1.102 [1.093, 1.111] | 1.641 [1.604, 1.678] |
| 1000 bps | Codec2 1200（实际 ~1.2k bps） | 3.445 [3.417, 3.472] | 0.647 [0.642, 0.651] | 1.370 [1.347, 1.394] | 2.013 [1.956, 2.070] |
| 1500 bps | SCIT-Base L=3 | 1.199 [1.150, 1.251] | 0.845 [0.840, 0.850] | 1.757 [1.715, 1.798] | 1.779 [1.714, 1.844] |
| 1500 bps | SCIT-LCA L=3 | 1.190 [1.139, 1.244] | 0.857 [0.853, 0.862] | 1.756 [1.715, 1.797] | 1.956 [1.885, 2.027] |
| 1500 bps | DAC n_q=3 | 1.429 [1.401, 1.458] | 0.784 [0.782, 0.787] | 1.166 [1.152, 1.181] | 1.905 [1.858, 1.951] |
| 1500 bps | EnCodec 1.5 kbps | 1.666 [1.624, 1.708] | 0.826 [0.822, 0.829] | 1.521 [1.498, 1.544] | 1.772 [1.719, 1.825] |
| 1500 bps | Codec2 1300（实际 ~1.4k bps） | 3.634 [3.602, 3.666] | 0.652 [0.647, 0.656] | 1.310 [1.289, 1.330] | 1.633 [1.592, 1.672] |
| 6 kbps（区间外） | Opus 6 kbps | 2.350 [2.313, 2.388] | 0.887 [0.883, 0.890] | 1.948 [1.908, 1.987] | 2.318 [2.262, 2.375] |
| 6 kbps（区间外） | EnCodec 6 kbps | 1.347 [1.306, 1.389] | 0.914 [0.911, 0.918] | 2.454 [2.407, 2.501] | 2.750 [2.685, 2.814] |
| 6.6 kbps（区间外） | AMR-WB 6.6 kbps（实际 ~7.2k） | 1.439 [1.404, 1.476] | 0.847 [0.843, 0.851] | 2.387 [2.333, 2.439] | 2.890 [2.830, 2.949] |
| lossless | PCM | 0.000 | 1.000 | 4.644 | 4.342 |

在 500/1000/1500 bps 三个目标工作点上，SCIT-LCA 相对同码率 DAC 在 mel-L1、STOI、PESQ-WB 上均显著占优：test-clean 上 Δmel-L1 = -0.93/-0.55/-0.39、ΔSTOI = +0.20/+0.14/+0.10、ΔPESQ-WB = +0.33/+0.67/+0.81（L=1/2/3）；test-other 上方向一致、幅度略小，详见附录配对表。在 1500 bps 与 EnCodec 1.5 kbps 的配对比较中，SCIT-LCA 同样取得 Δmel-L1 = -0.44、ΔSTOI = +0.05、ΔPESQ-WB = +0.49（test-clean），test-other 上亦同向改善；上述差值的 95% CI 均不含 0，配对 Wilcoxon p < 0.001。需要注意的是，test-other L=1 上 LCA 的 mel-L1 略高于 Base（1.543 vs 1.504），但 STOI/PESQ-WB 仍优于 Base，且相对 DAC 仍保持优势。

区间外 Opus 6 kbps 仅作为跨码率参照。mel-L1 维度上 LCA L=3 大幅占优（test-clean -1.46、test-other -1.16，p < 0.001），但 STOI/PESQ-WB 维度 Opus 6 kbps 略优于 LCA L=3（test-clean ΔSTOI -0.006、ΔPESQ -0.14；test-other ΔSTOI -0.029、ΔPESQ -0.19）。这是 libopus 在 ≤8 kbps 进入 SILK 窄带模式、内部采样率降到 8 kHz、>4 kHz 高频被整体截断带来的指标系统性偏差；因此本文不把该跨码率比较作为“全面优于 Opus 6 kbps”的证据。

区间内传统 codec 对照。Opus 无法进入 500–1500 bps 区间，EnCodec 仅在 1.5 kbps 上边界可比；区间内可对照的传统极低码率语音 codec 主要是 Codec2。我们评测了 Codec2 700C/1200/1300/1600/2400/3200 六档。在 mel-L1、STOI 与 PESQ-WB 三项主指标上，Codec2 在区间内整体落后于 SCIT-LCA；ViSQOL 下的更细粒度差异单列于 §5.2。

在 test-clean 上，SCIT-LCA L=1（500 bps）相对 Codec2 700C（实际约 815 bps，码率更高）取得 Δmel-L1 = -2.96、ΔSTOI = +0.327（均 p < 0.001），PESQ-WB 基本持平（Δ -0.018，p = 0.45）；SCIT-LCA L=3 相对 Codec2 1300 取得 Δmel-L1 = -2.81、ΔSTOI = +0.239、ΔPESQ-WB = +0.669（均 p < 0.001）。

test-other 上方向一致（L=1 vs 700C：Δmel-L1 = -2.53、ΔSTOI = +0.304；L=3 vs 1300：Δmel-L1 = -2.44、ΔSTOI = +0.206、ΔPESQ-WB = +0.447，均 p < 0.001）。Codec2 的 mel-L1 绝对值偏高（约 3.2–4.1）同样包含 8 kHz 窄带高频截断成分；即便仅看对窄带更鲁棒的 STOI，SCIT-LCA 在区间内仍以 +0.21～+0.33 的幅度显著领先。

区间外的 AMR-WB（最低 6.6 kbps，实际打包 ~7.2 kbps）作为宽带传统 codec 参照：其 6.6 kbps 档 mel-L1（test-clean 1.31 / test-other 1.44）与 SCIT-LCA L=3（1500 bps）量级相当，但占用约 4.8× 带宽；AMR-WB 全 9 档（6.6–23.85 kbps）完整结果见附录 D。

## 5.2 ViSQOL 感知质量

图 3：在 test-clean300 与 test-other300 上的 ViSQOL MOS-LQO—码率曲线，越高越好。SCIT-Speech-LCA 与 SCIT-Speech-Base 在 L ∈ {1, 2, 3} 对应 500/1000/1500 bps；对照 codec 覆盖各自可用档位，PCM 给出当前评估流程下的直通上界（约 4.44/4.34）。黄色阴影标识 SCIT-Speech 的工作区间。

表 3：ViSQOL 配对比较摘要（ΔMOS-LQO = SCIT-LCA − baseline，95% CI 见附录 D.4）

| 操作点 | vs DAC（clean/other） | vs Codec2（clean/other） | vs EnCodec 1.5k（clean/other） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 bps（L=1） | +0.33 / +0.36 | −0.07* / +0.15 | — |
| 1000 bps（L=2） | +0.74 / +0.15 | −0.03† / −0.23** | — |
| 1500 bps（L=3） | +0.79 / +0.05† | +0.48 / +0.32 | +0.37 / +0.19 |

注：单星表示 p = 0.028；双星表示 p < 0.001；† 表示 p > 0.05（不显著）；其余比较均 p < 0.001。

ViSQOL（MOS-LQO，越高越好）用于补充 PESQ-WB。PESQ-WB 设计时主要面向传统波形 codec，对生成式/神经 codec 可能系统性偏低；ViSQOL 基于 gammatone 频谱相似度计算，对神经 codec 的感知质量更具参考价值。我们在与 §5.1 相同的 23 方法 × 2 数据集上逐样本评分。当前评估流程下 PCM 直通的 ViSQOL 约为 4.44/4.34；由于 ViSQOL 即使在输入与参考完全相同时也不返回理论满分 5.0，该值应理解为本实验条件下的实际上界。

同码率神经 codec 的结论与 §5.1 的主指标一致。相对 DAC，SCIT-LCA 在 test-clean300 三个操作点上的 ΔViSQOL 为 +0.33 / +0.74 / +0.79（L=1/2/3），在 test-other300 上为 +0.36 / +0.15 / +0.05；除 test-other L=3（p = 0.16）外，其余比较均达到统计显著。相对 EnCodec 1.5 kbps，SCIT-LCA 在 test-clean/test-other 上分别提升 +0.37 / +0.19，且均 p < 0.001。因此，切换到更贴近感知质量的度量后，SCIT-LCA 相对同码率神经 codec 的优势仍然稳定。

Codec2 给出更保守的参照。作为专用极低码率语音 codec，它在 ViSQOL 上与 SCIT-LCA 的差距明显小于 mel-L1/STOI/PESQ-WB，并在两个工作点上反超：test-clean L=1 vs Codec2 700C 的 ΔViSQOL = -0.073（p = 0.028），test-other L=2 vs Codec2 1200 的 ΔViSQOL = -0.227（p < 0.001）。其余区间内比较仍由 SCIT-LCA 占优。因此，本文对 Codec2 的结论应限定为：在 mel-L1、STOI 与 PESQ-WB 主指标上 SCIT-LCA 整体领先，但在 ViSQOL 这一感知 MOS 代理下，Codec2 在个别低码率点仍具竞争力。

跨码率 Opus 6 kbps 在 ViSQOL 上同样呈现数据集相关差异：test-clean 上 LCA L=3 高于 Opus 6 kbps（+0.147，p < 0.001，且仅约 1/4 带宽），test-other 上则 Opus 6 kbps 更高（-0.362，p < 0.001）。LCA 与 Base 的比较也与 §5.1 的细节一致：除 test-clean L=1（Δ -0.108，与 L=1 clean 条件下的例外同源）外，L=2/L=3 在两个数据集上均由 LCA 显著提高 ViSQOL（+0.17～+0.26）。完整 per-method ViSQOL 均值见附录 D 表 D.1a/D.1b 与 D.3a–D.3d，配对检验见附录 D.4。

## 5.3 全量无扰动条件下的泛化

在评估 LCA 的扰动鲁棒性之前，需先确认一个前提：LCA 的信道感知训练（随机操作点采样、强信道扰动模拟与一致性损失）是否以牺牲无扰动（clean）条件下的重建质量为代价。为此，本节在 LibriSpeech 全量2620 条 test-clean与 2939 条test-other上、于无扰动条件下对比 SCIT-Speech-Base 与 SCIT-Speech-LCA。

表 4：LibriSpeech 全量无扰动评估（Δ = LCA − Base）

| 数据集 | n | L | Base mel-L1 | LCA mel-L1 | Δmel-L1 ↓ | Base STOI | LCA STOI | ΔSTOI ↑ | ΔPESQ-WB | ΔSI-SNR(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test-clean | 2620 | 1 | 1.226 | 1.205 | -0.021 | 0.801 | 0.813 | +0.013 | +0.023 | -0.36 |
| test-clean | 2620 | 2 | 0.976 | 0.946 | -0.030 | 0.864 | 0.871 | +0.007 | -0.019 | -0.29 |
| test-clean | 2620 | 3 | 0.907 | 0.871 | -0.036 | 0.885 | 0.892 | +0.007 | -0.014 | +0.01 |
| test-other | 2939 | 1 | 1.397 | 1.384 | -0.013 | 0.769 | 0.782 | +0.013 | +0.024 | -0.31 |
| test-other | 2939 | 2 | 1.146 | 1.116 | -0.030 | 0.832 | 0.839 | +0.008 | -0.010 | -0.36 |
| test-other | 2939 | 3 | 1.072 | 1.039 | -0.033 | 0.854 | 0.862 | +0.007 | -0.015 | -0.03 |

mel-L1 与 STOI 在全部 6 个评估单元上均为 LCA 占优（mel-L1 降低 0.013–0.036，STOI 提升 0.007–0.013），表明鲁棒性并非以 clean 重建质量为代价取得。然而 PESQ-WB 仅在最低码率 L=1 上改善，于 L=2/L=3 出现轻微下降，SI-SNR 在多数单元亦下降约 0.3 dB，反映 LCA 在高码率 clean 条件下让渡了少量波形保真度。总体而言，clean 条件下各指标的变化幅度均较小且方向不一；LCA 的主要增益体现在扰动条件下的鲁棒性，详见 §5.4–§5.5。

## 5.4 全量索引前帧覆盖与随机替换

本节检验 LCA 设计的核心目标——当离散索引被扰动时，其重建是否比 Base 更稳定。评估覆盖 §4.3 的索引级扰动，正文主表仅列最强的两档（高度前帧覆盖 pdrop=0.10、高度随机替换 psub=0.03）；中度档未列入正文，趋势由图 4 展示。表 5 报告在同一样本、同一扰动种子下对齐计算 LCA 相对 Base 的指标差。

表 5：全量索引扰动鲁棒性（Δ = LCA − Base）

| 数据集 | n | L | 条件 | Δmel-L1 | ΔSTOI | ΔPESQ-WB | ΔSI-SNR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test-clean | 2620 | 1 | 高度前帧覆盖 | -0.0302 | +0.0168 | +0.0246 | -0.307 |
| test-clean | 2620 | 2 | 高度前帧覆盖 | -0.0405 | +0.0122 | +0.0132 | -0.167 |
| test-clean | 2620 | 3 | 高度前帧覆盖 | -0.0475 | +0.0123 | +0.0185 | +0.133 |
| test-clean | 2620 | 1 | 高度随机替换 | -0.0319 | +0.0134 | +0.0245 | -0.393 |
| test-clean | 2620 | 2 | 高度随机替换 | -0.0393 | +0.0084 | +0.0012 | -0.323 |
| test-clean | 2620 | 3 | 高度随机替换 | -0.0451 | +0.0082 | +0.0122 | -0.030 |
| test-other | 2939 | 1 | 高度前帧覆盖 | -0.0184 | +0.0163 | +0.0223 | -0.310 |
| test-other | 2939 | 2 | 高度前帧覆盖 | -0.0375 | +0.0125 | +0.0062 | -0.269 |
| test-other | 2939 | 3 | 高度前帧覆盖 | -0.0412 | +0.0124 | +0.0075 | +0.070 |
| test-other | 2939 | 1 | 高度随机替换 | -0.0283 | +0.0133 | +0.0259 | -0.384 |
| test-other | 2939 | 2 | 高度随机替换 | -0.0432 | +0.0090 | +0.0085 | -0.407 |
| test-other | 2939 | 3 | 高度随机替换 | -0.0429 | +0.0085 | +0.0087 | -0.072 |

在全部 12 个评估单元（2 数据集 × 3 操作点 × 2 类高度扰动）上，扰动后 LCA 的 mel-L1 低于 Base（Δ -0.018 至 -0.048）、STOI 高于 Base（Δ +0.008 至 +0.017），即 LCA 在频谱与可懂度上的扰动退化一致小于 Base；PESQ-WB 同向改善（Δ +0.001 至 +0.026），但在 L=2/L=3 接近零。SI-SNR 表现混合（Δ -0.41 至 +0.13），仅 L=3 高度前帧覆盖在两个数据集上为正。综合来看，LCA 的鲁棒性增益集中在频谱与可懂度相关指标，而非逐样本的波形对齐。

## 5.5 全量丢包与突发丢失

§5.4 的索引扰动属于 LCA 训练分布内；本节进一步评估训练时从未出现的成段扰动——丢包与突发丢失，以检验 LCA 对分布外通信错误的泛化能力。

表 6：全量丢包与突发丢失鲁棒性（Δ = LCA − Base）

| 数据集 | n | L | 条件 | Δmel-L1 | ΔSTOI | ΔPESQ-WB | ΔSI-SNR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test-clean | 2620 | 1 | 5% 丢包 | -0.0220 | +0.0136 | +0.0230 | -0.353 |
| test-clean | 2620 | 2 | 5% 丢包 | -0.0307 | +0.0081 | -0.0092 | -0.233 |
| test-clean | 2620 | 3 | 5% 丢包 | -0.0377 | +0.0078 | -0.0030 | +0.039 |
| test-clean | 2620 | 1 | 10 帧突发丢失 | -0.0213 | +0.0131 | +0.0231 | -0.354 |
| test-clean | 2620 | 2 | 10 帧突发丢失 | -0.0302 | +0.0077 | -0.0124 | -0.280 |
| test-clean | 2620 | 3 | 10 帧突发丢失 | -0.0369 | +0.0074 | -0.0090 | +0.030 |
| test-other | 2939 | 1 | 5% 丢包 | -0.0134 | +0.0137 | +0.0236 | -0.287 |
| test-other | 2939 | 2 | 5% 丢包 | -0.0303 | +0.0085 | -0.0053 | -0.344 |
| test-other | 2939 | 3 | 5% 丢包 | -0.0339 | +0.0080 | -0.0084 | -0.025 |
| test-other | 2939 | 1 | 10 帧突发丢失 | -0.0130 | +0.0133 | +0.0231 | -0.295 |
| test-other | 2939 | 2 | 10 帧突发丢失 | -0.0299 | +0.0083 | -0.0058 | -0.400 |
| test-other | 2939 | 3 | 10 帧突发丢失 | -0.0334 | +0.0076 | -0.0102 | -0.057 |

在全部 12 个评估单元上，扰动后 LCA 的 mel-L1 低于 Base（Δ -0.013 至 -0.038）、STOI 高于 Base（Δ +0.007 至 +0.014），改善的方向与幅度均与 §5.4 的分布内索引扰动接近。这表明 LCA 习得的鲁棒性可泛化到训练时从未出现的成段丢包与突发丢失。

图 4：test-other 全量上的扰动鲁棒性曲线。两行对应 mel-L1（上，越低越好）与 STOI（下，越高越好），四列对应索引前帧覆盖、索引随机替换、丢包、突发丢失四类扰动；每子图含 6 条曲线：颜色编码 L ∈ {1, 2, 3}，线型区分 LCA（实线 + 五角星）与 Base（虚线 + 圆圈）。两类指标、四类扰动、三个操作点共 24 组对照下，LCA 一致优于 Base，且差距随扰动强度增大；test-clean 上趋势相同、幅度更小。

## 5.6 任务层可懂度评估

任务层可懂度是极低码率语音通信的终极指标——客观频谱误差再小，若下游无法识别也无意义。本节用 Whisper base.en 的 WER/CER 评估重建语音的可识别性，并把 LCA 最显著的增益定位在此：在困难语音（test-other）叠加最强索引扰动的设置下，LCA 在全部操作点与两类扰动上一致降低 WER，最大降幅达 7.9 个百分点（表 7，test-other_100，L=3 高度前帧覆盖，0.485→0.407）。这说明索引级的小幅频谱稳定在下游识别任务上被非线性放大为可观的可懂度提升。

图 5：扰动条件下 Base 与 LCA 的 Whisper WER（左 test-clean100、右 test-other100，每组按操作点 L 与扰动类型展开）。柱顶绿色数字为 LCA 相对 Base 的 WER 下降百分点。在困难语音 test-other100 上，LCA 在全部 6 个单元上一致降低 WER，最大降幅 7.9 个百分点；test-clean100 上则只在最低码率 L=1 改善、较高码率轻微退化（退化样本中 65% 属 Base WER 已 < 0.1 的近地板样本，机制见 §5.6 末与 §7）。

扰动 ASR 子集结果如表 7。

表 7：扰动 ASR/WER（Whisper base.en）

| 数据集 | n | L | 条件 | Base WER | LCA WER | ΔWER | Base CER | LCA CER | ΔCER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test-clean | 100 | 1 | 高度前帧覆盖 | 0.3321 | 0.3226 | -0.0095 | 0.1801 | 0.1721 | -0.0080 |
| test-clean | 100 | 1 | 高度随机替换 | 0.3685 | 0.3272 | -0.0413 | 0.1981 | 0.1757 | -0.0224 |
| test-clean | 100 | 2 | 高度前帧覆盖 | 0.1514 | 0.1610 | +0.0096 | 0.0704 | 0.0783 | +0.0079 |
| test-clean | 100 | 2 | 高度随机替换 | 0.1464 | 0.1528 | +0.0064 | 0.0617 | 0.0792 | +0.0175 |
| test-clean | 100 | 3 | 高度前帧覆盖 | 0.0971 | 0.1088 | +0.0117 | 0.0398 | 0.0527 | +0.0129 |
| test-clean | 100 | 3 | 高度随机替换 | 0.1199 | 0.1278 | +0.0079 | 0.0494 | 0.0529 | +0.0036 |
| test-other | 100 | 1 | 高度前帧覆盖 | 0.6690 | 0.5921 | -0.0769 | 0.4466 | 0.3799 | -0.0667 |
| test-other | 100 | 1 | 高度随机替换 | 0.6556 | 0.6409 | -0.0147 | 0.4179 | 0.4165 | -0.0014 |
| test-other | 100 | 2 | 高度前帧覆盖 | 0.5088 | 0.4449 | -0.0639 | 0.3212 | 0.2596 | -0.0616 |
| test-other | 100 | 2 | 高度随机替换 | 0.4810 | 0.4348 | -0.0462 | 0.2976 | 0.2613 | -0.0364 |
| test-other | 100 | 3 | 高度前帧覆盖 | 0.4852 | 0.4066 | -0.0786 | 0.3113 | 0.2321 | -0.0791 |
| test-other | 100 | 3 | 高度随机替换 | 0.3691 | 0.3205 | -0.0486 | 0.2201 | 0.1868 | -0.0333 |

在困难语音集 test-other100 的全部 6 个评估单元（3 操作点 × 2 类高度扰动）上，LCA 一致降低 WER 与 CER，WER 降幅 1.5–7.9 个百分点、CER 最高降 7.9 个百分点；最低码率 L=1 的 clean 子集 test-clean100 在高度随机替换下亦显著改善（ΔWER -0.0413）。在 test-clean100 的较高码率（L=2/L=3）上 LCA 出现轻微退化（ΔWER 最大 +0.012）。我们对所有 LCA 比 Base 更差的样本做 per-utterance 分层诊断，按短句集中、Base 已强样本集中、退化幅度三个假设检验，发现 65.0%（95% CI [58.5%, 71.9%]）的退化样本其 Base WER 已低于 0.1，即退化高度集中在 Base 已接近 PCM 测量地板、几乎无改善余地的样本上；退化样本并不集中于短句（仅占 17.5%），退化幅度中位数也仅 0.074。因此 test-clean 高码率上的轻微 WER 退化主要是在已识别良好的样本上 LCA 的频谱再分配偶尔越过 Whisper 的判别边界，而非系统性可懂度损失。

无扰动 ASR 子集（表 8）作为参照：test-other300 全部 L 层 LCA 均降低 WER，test-clean300 在 L=1/L=3 改善、L=2 基本持平。

表 8：无扰动 ASR/WER（Whisper base.en）

| 数据集 | n | L | Base WER | LCA WER | ΔWER | Base CER | LCA CER | ΔCER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test-clean | 300 | 1 | 0.3350 | 0.3089 | -0.0261 | 0.1908 | 0.1749 | -0.0160 |
| test-clean | 300 | 2 | 0.1304 | 0.1320 | +0.0016 | 0.0658 | 0.0695 | +0.0037 |
| test-clean | 300 | 3 | 0.1167 | 0.0933 | -0.0234 | 0.0618 | 0.0441 | -0.0178 |
| test-other | 300 | 1 | 0.6986 | 0.6941 | -0.0045 | 0.4671 | 0.4454 | -0.0217 |
| test-other | 300 | 2 | 0.4791 | 0.4625 | -0.0166 | 0.2867 | 0.2772 | -0.0095 |
| test-other | 300 | 3 | 0.3929 | 0.3665 | -0.0263 | 0.2201 | 0.2123 | -0.0077 |

## 5.7 跨语料 zero-shot 泛化

前述评估全部在 LibriSpeech 上。为检验 Base codec 是否依赖 LibriSpeech 特定分布，本节使用 SCIT-Speech-Base 权重，不重训、不微调，在训练时从未见过的 VCTK 上做英文跨语料 zero-shot 评估。VCTK（CSTR，110 英文说话人，跨口音/录音条件，48 kHz 重采样到 16 kHz）跨全部说话人均匀采样 300 条（seed=42），评估口径与 §5.3 全量 clean 一致。

表 9：英文跨语料 zero-shot 重建质量（SCIT-Speech-Base，无扰动，样本数为 300）

| L | LibriSpeech test-clean mel-L1 | VCTK mel-L1 | LS STOI | VCTK STOI | LS PESQ-WB | VCTK PESQ-WB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.226 | 1.288 | 0.801 | 0.759 | 1.308 | 1.477 |
| 2 | 0.976 | 1.029 | 0.864 | 0.805 | 1.726 | 1.903 |
| 3 | 0.907 | 0.978 | 0.885 | 0.821 | 1.954 | 2.106 |

表 9 显示，SCIT-Speech-Base 在完全未见过的 VCTK 上没有出现跨语料崩塌。相对 LibriSpeech test-clean，VCTK 的 mel-L1 仅小幅上升：L=1/2/3 分别为 +0.062、+0.053、+0.071；PESQ-WB 反而提高：L=1/2/3 分别为 +0.169、+0.177、+0.152。这说明在不重训、不微调的条件下，Base codec 的波形/频谱重建与感知质量代理指标对英文跨语料变化保持了较稳定的表现。

更重要的是，L 作为通信操作点在 VCTK 上仍保持单调有效：mel-L1 随 L 增大由 1.288 降至 1.029/0.978，STOI 由 0.759 提升至 0.805/0.821，PESQ-WB 由 1.477 提升至 1.903/2.106。这表明共享 RVQ 索引接口的传输更多层、换取更高质这一表述不只在 LibriSpeech 测试分布内成立，也能迁移到未见过的英文跨说话人语料。

## 5.8 三用户中心路由实时原型

为验证共享码本索引传输接口能否进入端到端通信链路，我们实现了一个三用户中心路由 TCP 原型。系统包含一个中心 Router 与三个客户端 A/B/C。客户端加载同一套 SCIT-Speech-LCA 权重与预共享 RVQ 码本，将前 L 层索引按 10 bit/索引打包为 body 后发送；Router 只按房间转发索引 packet，不解码、不混音、不接触码本；接收端完成解包、解码与抖动缓冲。原型使用与本文 LCA 配方一致的 NAS 编码器和接口参数（权重 SHA256 前缀 af60223b）。逐包异或仅用于演示密文转发流程，不构成安全通信声明。

图 6：三用户中心路由实时原型架构。三个客户端预共享同一套 SCIT-Speech-LCA 权重、RVQ 码本与解码器；在线阶段客户端只向中心 Router 发送 RVQ index packets，Router 仅进行 packet forwarding，不执行解码，也不接触码本。客户端本地完成音频输入、SCIT 编码、RVQ 索引打包、解包、抖动缓冲、SCIT 解码与音频输出。

测量采用单机 TCP 回环设置：A/B/C 三端均循环输入同一段固定 wav，每端同时发送 1 路并接收、无头解码另外 2 路；每个 (device, L) 组合运行 60 s，覆盖 GPU（CUDA）与 CPU 两种设备、L ∈ {1,2,3} 三个工作点。实时分块取 0.5 s（16 kHz 下 8 000 样点，对应 25 个潜在帧），接收侧抖动缓冲目标为 0.25 s，因此单向延迟预算约为 750 ms。

表 10：三用户中心路由原型测量（单机 TCP 回环，60 s；RTF 为三端均值 / 最坏端均值）

| 设备 | L | 单流索引净负载 (bps) | 每端 body / total kbps | encode RTF | decode RTF | jitter p95 上界 (s) | drop rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU | 1 | 500 | 1.44 / 11.48 | 0.043 / 0.045 | 0.023 / 0.036 | 0.750 | 0 |
| GPU | 2 | 1000 | 2.85 / 12.97 | 0.041 / 0.042 | 0.022 / 0.035 | 0.750 | 0 |
| GPU | 3 | 1500 | 4.26 / 14.41 | 0.050 / 0.060 | 0.036 / 0.047 | 0.750 | 0 |
| CPU | 1 | 500 | 1.46 / 11.65 | 0.198 / 0.251 | 0.168 / 0.186 | 0.750 | 0 |
| CPU | 2 | 1000 | 2.88 / 13.03 | 0.216 / 0.225 | 0.166 / 0.186 | 0.750 | 0 |
| CPU | 3 | 1500 | 4.30 / 14.48 | 0.179 / 0.222 | 0.176 / 0.204 | 0.750 | 0 |

表 10 显示，三端并发时 CPU 与 GPU 的编解码 RTF 均明显小于 1，说明当前发送端编码器与解码器可支撑该原型的实时运行。每端 body 带宽约为 3 × 500L bps（1 路发送 + 2 路接收），与 §3.1 的索引净负载核算一致；total 带宽升至 11.5–14.5 kbps，主要来自 TCP、JSON header 与小包封装开销。

# 6 消融

为定位随机操作点采样、信道扰动模拟、一致性损失三组件的独立贡献，我们训练 V0/V1/V2/V3 四个变体，并与 V4（即 §3.4 的 LCA v2 正式配方）共同评估。评估统一使用 256 条 train-clean100 子集样本，覆盖无扰动与中度/高度前帧覆盖/替换共五种信道条件、L ∈ {1,2,3} 三个操作点；不同变体在同一 (样本, L, 信道条件) 单元下使用相同信道随机数种子，按样本编号配对。

表 11：V0–V4 消融变体设置

| 变体 | 随机操作点采样 | 信道扰动模拟 | 一致性损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 全深度无扰动对照 | 否（固定 L=3） | 仅无扰动 | 无 |
| V1 仅随机操作点采样 | 是 | 仅无扰动 | 无 |
| V2 仅信道扰动模拟 | 否（固定 L=3） | 强 | 无 |
| V3 随机操作点采样 + 信道扰动模拟 | 是 | 强 | 无 |
| V4 完整 LCA（即 §3.4 的 LCA v2 正式配方） | 是 | 强 | λ=0.5 |

每个 (样本, L, 信道条件) 单元上定义 mel 鲁棒性改进 = Base 退化 − 变体退化（退化 = 扰动后 mel-L1 − 无扰动 mel-L1），正值表示该变体在该单元下扰动鲁棒性更强。V0–V4 的 12 单元均值与配对 95% 置信区间见表 12。

表 12：V0–V4 消融变体的累积鲁棒性贡献（n=256）

| 变体 | 12 单元 mel 鲁棒性改进均值 | 95% 置信区间 | 正向单元数（共 12） |
| --- | --- | --- | --- |
| V0（无扰动对照） | −0.00135 | [−0.00159, −0.00112] | 2 |
| V1（仅随机操作点采样） | −0.00245 | [−0.00288, −0.00201] | 6 |
| V2（仅信道扰动模拟） | +0.00258 | [+0.00220, +0.00297] | 8 |
| V3（随机操作点采样 + 信道扰动模拟） | +0.00494 | [+0.00459, +0.00527] | 12 |
| V4（完整 LCA） | +0.00742 | [+0.00704, +0.00781] | 12 |

进一步地，我们在每个 (样本, L, 信道条件) 单元上做 V4–V3、V3–V2、V2–V1 的配对差值，并对 12 单元 × 256 样本 = 3 072 个配对样本做配对 t 检验，结果见表 13。

表 13：LCA 组件边际贡献的配对检验

| 比较 | 池化 Δ 鲁棒性改进 | 95% 置信区间 | t 统计量 | p 值 | 显著单元数（共 12） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V4 − V3（加入一致性损失） | +0.00248 | [+0.00203, +0.00294] | +10.6 | 7.3 × 10⁻²⁶ | 10 |
| V3 − V2（在信道扰动模拟之上加随机操作点采样） | +0.00236 | [+0.00188, +0.00284] | +9.6 | 1.1 × 10⁻²¹ | 4 |
| V2 − V1（在随机操作点采样之上加信道扰动模拟） | +0.00502 | [+0.00448, +0.00557] | +18.2 | 2.5 × 10⁻⁷⁰ | 12 |
| V4 − V0（端到端总效益） | +0.00877 | [+0.00832, +0.00923] | +37.8 | < 10⁻²⁵⁶ | 12 |

图 7：LCA 三组件对扰动鲁棒性的累积贡献（n=256，误差棒为 95% 置信区间）。纵轴为 mel 鲁棒性改进（Base 退化 − 变体退化，越高越好）。从 V0 到 V4 逐组件叠加：仅随机操作点采样（V1）不带来正向鲁棒性；加入信道扰动模拟（V2/V3）后转正并显著上升；加入一致性损失（V4）进一步推高到 +0.00742。相邻变体的置信区间基本不重叠，对应表 13 中各步均统计显著。

综合表 12、表 13 与图 7，可以得到四点观察。第一，仅随机操作点采样不带来鲁棒性：V1 的 12 单元均值仍为负，且相对 V0 没有显著正向改善。第二，信道扰动模拟是最大单一贡献：V2 − V1 的池化 Δ 为 +0.00502（p < 10⁻⁶⁹），把全部 12 个单元的鲁棒性改进都拉到正值方向；但由于 V2 固定在 L=3 下训练、V1 使用随机操作点采样，V2 − V1 同时包含“加入信道扰动模拟”与“关闭随机操作点采样”两项差异，因此更适合被解读为两个训练设定之间的总体差异，而不是纯粹的单组件效应。第三，随机操作点采样在信道扰动模拟之上仍然显著贡献：V3 − V2 的池化 Δ 为 +0.00236（p < 10⁻²⁰）；即使 12 个单元中仅 4 个单独显著，池化后差距仍可分辨。这一结论与原 8 样本上的“V3 ≈ V2”读数不同，说明 n=8 的信噪比不足以分辨约 0.002 量级差距；同时，V3 把“覆盖 L=1/2/3”加进训练，低 L 工作点的可达性也由 V3 提供。第四，一致性损失是把鲁棒性改进进一步推高的关键最后一步：V4 − V3 的池化 Δ 为 +0.00248（p < 10⁻²⁵），12 个单元中 10 个达到 p < 0.05，把 12 单元均值从 +0.00494 推到 +0.00742；在高度随机替换这一最强扰动下，V4 − V3 的单元级差距最大（+0.0040 至 +0.0049，全部 p < 10⁻⁴）。

训练动力学提供了额外佐证：对比 V4 与 V3 的验证集通信分支曲线，定义扰动 gap = dev/commmel[L, 扰动条件] − dev/commmel[L, 无扰动]（越小表示扰动解码越贴近无扰动解码），在训练末段 V4 的 gap 在 12 个 (L, 条件) 单元中有 11 个小于 V3，且效果高度集中在随机替换扰动上——高度随机替换下 gap 缩小 0.067–0.101（L=1/2/3）、中度随机替换缩小 0.024–0.054，而前帧覆盖扰动上几乎无差异（±0.002）。同时 V4 的无扰动全深度 mel 重建（dev/fulldepth,mel 最优 0.9811）与 V3（0.9792）基本持平，说明一致性损失未以牺牲无扰动重建为代价。这一差异化模式与 §3.4 的机制分析相符：随机替换制造“错误内容”，一致性损失将扰动解码拉回无扰动路径；前帧覆盖本就接近无扰动解码，可压缩空间小。

需强调，mel-L1 鲁棒性改进的绝对量虽小（完整 LCA 为 +0.00742），但 §5.6 显示同等扰动在任务层被显著放大——困难语音叠加最强扰动时 WER 最高下降 7.9 个百分点。索引级的小幅频谱稳定经解码器与下游 ASR 的级联后产生非线性增益，因此 LCA 的实际价值应在任务层而非逐帧客观指标上衡量。

# 7 局限性

跨语料与真实通信泛化仍有限：我们已在 VCTK（110 英文说话人，跨说话人/口音）上做 zero-shot 评估（§5.7）：波形/频谱重建（mel-L1）跨英文语料较稳健，但感知可懂度（STOI）存在跨口音与录音条件代价，尤其在最低码率 L=1。§5.8 的三用户原型仅验证单机 TCP 回环下的端到端链路可行性；本文尚未覆盖多语言训练、电话/会议等真实通信语音、真实设备与环境噪声下的长时使用，也未评估 UDP/RTP 弱网、多机公网链路、低延迟优化、严格加密或消息认证；

客观指标不能替代主观感知：本文补充了 mel-L1、STOI/WER、PESQ-WB 与 ViSQOL（v3 语音模式）等客观指标，并加入 AMR-WB 与 Codec2 传统 codec 对照（§5.1、附录 D）。这些指标支持 SCIT-LCA 相对同码率 DAC 的三档优势以及相对 EnCodec 1.5 kbps 的边界点优势，但 ViSQOL 同时显示 Codec2 在个别低码率工作点仍具竞争性。由于主观 MOS/AB 听测尚未开展，当前结论仍应主要理解为客观指标层面的证据；

码本利用率仍存在层间不均衡：基于 1 500 条验证全句的累积统计显示，L2/L3 码本利用率 >97%，但第 1 层仅约 39%。这与第 1 层承担帧级语义离散标签、码字需求较少以及 HuBERT 蒸馏使其聚焦较窄语义子空间一致，也与 §3.1 的 L1 索引熵约 8 bit 吻合。不过，当前 EMA-RVQ 实现中的死码重启（dead-code reinit）仍受缓冲区同步时序影响，完整修复版训练与利用率-质量权衡需要进一步验证；

ASR 指标存在采样范围与识别器噪声：§5.6 的 ASR 评估覆盖 test-clean/other 各 300 条无扰动样本与各 100 条扰动样本，尚未扩展到完整 2620/2939 条测试集。无损 PCM 上 Whisper base.en 在 8 条 train-clean fixed sample 上仍有 WER ≈ 0.075，说明 WER 结果包含识别器自身误差；因此本文主要使用 WER 比较不同方法与扰动条件下的相对退化，而非把绝对 WER 视为人工转写级上限。

# 8 结论

本文提出 SCIT-Speech，一个面向 500–1500 bps 极低码率语音通信的离散索引传输系统。发送端与接收端预共享 RVQ 码本、模型参数与系统配置，运行时信道仅传输前 L 层离散索引；当前实例在 K=1024、fq=50 Hz、nq=3 下形成 500/1000/1500 bps 三个工作点。我们通过 NAS 得到一个轻量发送端编码器（参数量 -86.9%、MACs -89.5%、实时率 -55.1%），通过训练得到验证集 mel-L1 1.12 的 Base，通过随机操作点采样、强信道扰动模拟与一致性损失三组件得到 LCA。在 test-clean/test-other 各 300 条样本的同码率对照上，SCIT-Speech 相对同码率 DAC 在三个工作点一致占优，并在 1500 bps 上优于 EnCodec 1.5 kbps（mel-L1、STOI、PESQ-WB 的配对 Wilcoxon p < 0.001）。在 LibriSpeech 全量无扰动重建、索引前帧覆盖/替换、丢包/突发丢失评估上，LCA 在 mel-L1 与 STOI 上相对 Base 一致改善；在 Whisper base.en ASR 上，LCA 在困难集合 test-other 全部 L 层与 test-other_100 全部扰动条件下降低 WER。我们另以现有 Base 权重在 VCTK 上做 zero-shot 评估，确认波形重建在英文跨语料下较稳健，但感知可懂度仍存在跨口音与录音条件代价。消融定位了 LCA 的信道鲁棒性来源：信道扰动模拟、随机操作点采样与一致性损失均给出可分辨贡献，其中一致性损失在 V0–V4 n=256 配对评估下把 12 单元均值 mel 鲁棒性改进从 +0.0049 推到 +0.0074（V4−V3 = +0.0025，p < 10⁻²⁵）。三用户中心路由原型进一步说明，共享索引接口可在单机 TCP 回环中按 packet 转发并实时编解码；在 60 s 测试中，CPU/GPU 下三端并发的 encode/decode RTF 均小于 1，且每端 body 带宽随 L 线性增长。后续工作将扩展到多语言训练、主观听测、NAS 等预算全训质量对照、码本利用率修复以及弱网低延迟实时通信验证。

# 参考文献

[1] Zeghidour, N., Luebs, A., Omran, A., Skoglund, J., & Tagliasacchi, M. SoundStream: An End-to-End Neural Audio Codec. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2022, 30: 495–507.

[2] Défossez, A., Copet, J., Synnaeve, G., & Adi, Y. High Fidelity Neural Audio Compression. arXiv preprint arXiv:2210.13438, 2022.

[3] Kumar, R., Seetharaman, P., Luebs, A., Kumar, I., & Kumar, K. High-Fidelity Audio Compression with Improved RVQGAN. In Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), 2023: 27980–27993. doi:10.52202/075280-1214.

[4] Zhang, X., Zhang, D., Li, S., Zhou, Y., & Qiu, X. SpeechTokenizer: Unified Speech Tokenizer for Speech Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2308.16692, 2023.

[5] Ji, S., Jiang, Z., Wang, W., Chen, Y., Fang, M., Zuo, J., Yang, Q., Cheng, X., Wang, Z., Li, R., Zhang, Z., Yang, X., Huang, R., Jiang, Y., Chen, Q., Zheng, S., Wang, W., & Zhao, Z. WavTokenizer: an Efficient Acoustic Discrete Codec Tokenizer for Audio Language Modeling. arXiv preprint arXiv:2408.16532, 2024.

[6] Défossez, A., Mazaré, L., Orsini, M., Royer, A., Pérez, P., Jégou, H., Grave, E., & Zeghidour, N. Moshi: A Speech-Text Foundation Model for Real-Time Dialogue. Kyutai Technical Report, 2024. arXiv preprint arXiv:2410.00037.

[7] Huang, Z., Meng, C., & Ko, T. RepCodec: A Speech Representation Codec for Speech Tokenization. In Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2024: 5777–5790. doi:10.18653/v1/2024.acl-long.314.

[8] Hsu, W.-N., Bolte, B., Tsai, Y.-H. H., Lakhotia, K., Salakhutdinov, R., & Mohamed, A. HuBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning by Masked Prediction of Hidden Units. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021, 29: 3451–3460.

[9] Borsos, Z., Marinier, R., Vincent, D., Kharitonov, E., Pietquin, O., Sharifi, M., Roblek, D., Teboul, O., Grangier, D., Tagliasacchi, M., & Zeghidour, N. AudioLM: a Language Modeling Approach to Audio Generation. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2023, 31: 2523–2533. doi:10.1109/TASLP.2023.3288409.

[10] Wang, C., Chen, S., Wu, Y., Zhang, Z., Zhou, L., Liu, S., Chen, Z., Liu, Y., Wang, H., Li, J., He, L., Zhao, S., & Wei, F. Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers (VALL-E). IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 2025, 33: 705–718. doi:10.1109/TASLPRO.2025.3530270.

[11] Weng, Z., & Qin, Z. Semantic Communication Systems for Speech Transmission (DeepSC-S). IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(8): 2434–2444. doi:10.1109/JSAC.2021.3087240.

[12] Qin, Z., Tao, X., Lu, J., Tong, W., & Li, G. Y. Semantic Communications: Principles and Challenges. arXiv preprint arXiv:2201.01389, 2022.

[13] Weng, Z., Qin, Z., Tao, X., Pan, C., Liu, G., & Li, G. Y. Deep Learning Enabled Semantic Communications with Speech Recognition and Synthesis (DeepSC-ST). IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22(9): 6227–6240. doi:10.1109/TWC.2023.3240969.

[14] Tian, Y., Qin, Z., Lv, G., Jin, Y., Huang, K., & Han, Z. Large Speech Model Enabled Semantic Communication. arXiv preprint arXiv:2512.04711, 2025.

[15] Han, Z., Dai, J., Yao, S., Wang, J., Li, Y., Niu, K., Xu, W., & Zhang, P. Error-Resilient Semantic Communication for Speech Transmission over Packet-Loss Networks. arXiv preprint arXiv:2512.08203, 2025.

[16] Bourtsoulatze, E., Kurka, D. B., & Gündüz, D. Deep Joint Source-Channel Coding for Wireless Image Transmission. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2019, 5(3): 567–579.

[17] Valin, J.-M., Mustafa, A., Montgomery, C., Terriberry, T. B., Klingbeil, M., Smaragdis, P., & Krishnaswamy, A. Real-Time Packet Loss Concealment With Mixed Generative and Predictive Model. In Proceedings of Interspeech 2022, 2022: 570–574. doi:10.21437/Interspeech.2022-903.

[18] Westhausen, N. L., & Meyer, B. T. tPLCnet: Real-time Deep Packet Loss Concealment in the Time Domain Using a Short Temporal Context. In Proceedings of Interspeech 2022, 2022: 2903–2907. doi:10.21437/Interspeech.2022-10157.

[19] Liu, H., Simonyan, K., & Yang, Y. DARTS: Differentiable Architecture Search. In International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019.

[20] Cai, H., Zhu, L., & Han, S. ProxylessNAS: Direct Neural Architecture Search on Target Task and Hardware. In International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019.

[21] Luo, R., Tan, X., Wang, R., Qin, T., Li, J., Zhao, S., Chen, E., & Liu, T.-Y. LightSpeech: Lightweight and Fast Text to Speech with Neural Architecture Search. In Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2021: 5699–5703.

[22] Taal, C. H., Hendriks, R. C., Heusdens, R., & Jensen, J. An Algorithm for Intelligibility Prediction of Time-Frequency Weighted Noisy Speech. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2011, 19(7): 2125–2136.

[23] ITU-T. Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ): An Objective Method for End-to-End Speech Quality Assessment of Narrow-Band Telephone Networks and Speech Codecs. Recommendation P.862, 2001.

[24] Chinen, M., Lim, F. S. C., Skoglund, J., Gureev, N., O'Gorman, F., & Hines, A. ViSQOL v3: An Open Source Production Ready Objective Speech and Audio Metric. In Proceedings of the 2020 Twelfth International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), 2020: 1–6. doi:10.1109/QoMEX48832.2020.9123150.

[25] Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR 202:28492–28518, 2023.

[26] Valin, J.-M., Vos, K., & Terriberry, T. B. Definition of the Opus Audio Codec. RFC 6716, 2012.

[27] ITU-T. Wideband Coding of Speech at Around 16 kbit/s Using Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB). Recommendation G.722.2, 2002.

[28] Rowe, D. Codec 2: Open Source Low Bit Rate Speech Codec. Software repository, 2024. https://github.com/drowe67/codec2

[29] Panayotov, V., Chen, G., Povey, D., & Khudanpur, S. LibriSpeech: an ASR Corpus Based on Public Domain Audio Books. In Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2015.

[30] Yamagishi, J., Veaux, C., & MacDonald, K. CSTR VCTK Corpus: English Multi-speaker Corpus for CSTR Voice Cloning Toolkit (version 0.92). University of Edinburgh, The Centre for Speech Technology Research (CSTR), 2019. https://doi.org/10.7488/ds/2645

# 附录 D：同码率对照完整结果（n=300）

本附录给出 §5.1 同码率对照的完整 23 方法 × 2 数据集 per-method 表，以及 SCIT-Speech-LCA 相对各同码率基线的配对 Wilcoxon 检验。统计协议：每集独立 bootstrap（B=10 000，seed=42，percentile CI）；同码率配对采用 scipy.stats.wilcoxon，配对单位为同一样本，差值方向为 LCA − baseline。每张 per-method 表的最后一列 ViSQOL（v3 语音模式 MOS-LQO，越高越好）按相同协议给出均值与 95% CI；ViSQOL 的同码率配对检验单列于 D.4。

表 D.1a（test-clean_300）：完整 per-method 均值与 95% bootstrap CI

| 方法 | 实际码率 (bps) | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | SI-SNR (dB) | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCIT-Base L=1 | 501 | 1.146 [1.134, 1.157] | 0.809 [0.806, 0.812] | 1.343 [1.334, 1.351] | -5.89 [-6.23, -5.69] | 1.647 [1.611, 1.685] |
| SCIT-LCA L=1 | 501 | 1.122 [1.108, 1.137] | 0.822 [0.819, 0.826] | 1.390 [1.379, 1.402] | -6.25 [-6.59, -5.94] | 1.540 [1.502, 1.579] |
| DAC n_q=1 | 501 | 2.049 [2.027, 2.071] | 0.623 [0.618, 0.628] | 1.064 [1.060, 1.069] | -18.19 [-18.75, -17.65] | 1.214 [1.196, 1.231] |
| SCIT-Base L=2 | 1002 | 0.921 [0.911, 0.930] | 0.872 [0.869, 0.875] | 1.824 [1.801, 1.847] | -0.56 [-0.91, -0.23] | 1.923 [1.875, 1.972] |
| SCIT-LCA L=2 | 1002 | 0.898 [0.887, 0.910] | 0.879 [0.876, 0.882] | 1.823 [1.800, 1.847] | -0.87 [-1.22, -0.54] | 2.094 [2.042, 2.146] |
| DAC n_q=2 | 1002 | 1.452 [1.440, 1.465] | 0.740 [0.736, 0.744] | 1.150 [1.141, 1.159] | -16.07 [-16.75, -15.50] | 1.354 [1.328, 1.381] |
| SCIT-Base L=3 | 1502 | 0.864 [0.855, 0.874] | 0.892 [0.889, 0.895] | 2.097 [2.067, 2.128] | 0.97 [0.61, 1.31] | 2.135 [2.084, 2.187] |
| SCIT-LCA L=3 | 1502 | 0.838 [0.825, 0.851] | 0.900 [0.897, 0.903] | 2.097 [2.066, 2.128] | 0.91 [0.54, 1.25] | 2.393 [2.340, 2.445] |
| DAC n_q=3 | 1502 | 1.232 [1.219, 1.245] | 0.799 [0.796, 0.803] | 1.284 [1.266, 1.303] | -16.66 [-17.64, -15.73] | 1.600 [1.559, 1.641] |
| EnCodec 1.5 kbps | 1502 | 1.282 [1.266, 1.297] | 0.848 [0.845, 0.851] | 1.612 [1.585, 1.638] | -1.29 [-1.74, -0.87] | 2.028 [1.978, 2.079] |
| DAC n_q=4 | 2003 | 1.060 [1.047, 1.074] | 0.842 [0.838, 0.845] | 1.474 [1.443, 1.506] | -17.48 [-18.63, -16.40] | 2.214 [2.158, 2.269] |
| EnCodec 3.0 kbps | 3003 | 1.095 [1.079, 1.112] | 0.899 [0.896, 0.902] | 2.181 [2.143, 2.218] | 1.98 [1.57, 2.37] | 2.841 [2.781, 2.901] |
| DAC n_q=6 | 3004 | 0.825 [0.811, 0.839] | 0.903 [0.901, 0.906] | 2.033 [1.976, 2.091] | -18.04 [-19.25, -16.88] | 3.164 [3.111, 3.215] |
| DAC n_q=9 | 4506 | 0.621 [0.612, 0.630] | 0.951 [0.950, 0.953] | 3.218 [3.168, 3.267] | -16.90 [-18.04, -15.81] | 3.759 [3.722, 3.795] |
| EnCodec 6.0 kbps | 6006 | 0.972 [0.955, 0.990] | 0.937 [0.935, 0.939] | 2.887 [2.843, 2.931] | 5.09 [4.65, 5.60] | 3.319 [3.263, 3.373] |
| DAC n_q=12 | 6008 | 0.478 [0.474, 0.482] | 0.974 [0.973, 0.975] | 3.991 [3.950, 4.027] | -16.03 [-17.15, -14.95] | 4.044 [4.012, 4.074] |
| Opus 6 kbps | 6299 | 2.302 [2.275, 2.330] | 0.906 [0.903, 0.908] | 2.237 [2.187, 2.287] | 1.98 [1.60, 2.34] | 2.246 [2.194, 2.297] |
| Opus 8 kbps | 8058 | 2.230 [2.202, 2.260] | 0.951 [0.949, 0.952] | 2.863 [2.796, 2.928] | 3.98 [3.56, 4.39] | 2.795 [2.745, 2.842] |
| Opus 12 kbps | 12006 | 0.542 [0.539, 0.546] | 0.969 [0.968, 0.970] | 3.918 [3.883, 3.950] | 11.06 [10.67, 11.44] | 3.833 [3.793, 3.871] |
| EnCodec 12.0 kbps | 12012 | 0.857 [0.839, 0.875] | 0.962 [0.960, 0.964] | 3.496 [3.456, 3.535] | 7.35 [6.86, 7.81] | 3.598 [3.543, 3.649] |
| Opus 16 kbps | 15721 | 0.490 [0.486, 0.493] | 0.983 [0.982, 0.984] | 4.256 [4.233, 4.276] | 13.94 [13.50, 14.36] | 3.983 [3.945, 4.018] |
| Opus 24 kbps | 23274 | 0.421 [0.418, 0.425] | 0.993 [0.992, 0.993] | 4.460 [4.437, 4.479] | 17.68 [17.17, 18.16] | 4.116 [4.083, 4.149] |
| PCM (无损) | 256000 | 0.000 [0.000, 0.000] | 1.000 [1.000, 1.000] | 4.644 [4.644, 4.644] | 102.75 [102.34, 103.15] | 4.443 [4.417, 4.469] |

表 D.1b（test-other_300）：完整 per-method 均值与 95% bootstrap CI

| 方法 | 实际码率 (bps) | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | SI-SNR (dB) | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCIT-Base L=1 | 501 | 1.504 [1.457, 1.554] | 0.776 [0.771, 0.780] | 1.282 [1.267, 1.298] | -8.74 [-10.01, -7.53] | 1.637 [1.589, 1.686] |
| SCIT-LCA L=1 | 501 | 1.543 [1.501, 1.586] | 0.793 [0.788, 0.797] | 1.312 [1.296, 1.329] | -10.08 [-11.45, -8.79] | 1.656 [1.609, 1.703] |
| DAC n_q=1 | 501 | 2.326 [2.292, 2.360] | 0.603 [0.598, 0.608] | 1.045 [1.042, 1.047] | -19.63 [-20.70, -18.64] | 1.294 [1.269, 1.320] |
| SCIT-Base L=2 | 1002 | 1.271 [1.222, 1.324] | 0.825 [0.820, 0.830] | 1.576 [1.542, 1.609] | -2.59 [-3.97, -1.30] | 1.706 [1.645, 1.768] |
| SCIT-LCA L=2 | 1002 | 1.269 [1.219, 1.322] | 0.838 [0.834, 0.843] | 1.588 [1.555, 1.622] | -3.36 [-4.79, -2.02] | 1.785 [1.723, 1.846] |
| DAC n_q=2 | 1002 | 1.696 [1.666, 1.726] | 0.726 [0.722, 0.729] | 1.102 [1.093, 1.111] | -15.72 [-16.70, -14.79] | 1.641 [1.604, 1.678] |
| EnCodec 1.5 kbps | 1502 | 1.666 [1.624, 1.708] | 0.826 [0.822, 0.829] | 1.521 [1.498, 1.544] | 0.20 [-0.52, 0.92] | 1.772 [1.719, 1.825] |
| SCIT-Base L=3 | 1503 | 1.199 [1.150, 1.251] | 0.845 [0.840, 0.850] | 1.757 [1.715, 1.798] | -0.94 [-2.26, 0.32] | 1.779 [1.714, 1.844] |
| SCIT-LCA L=3 | 1503 | 1.190 [1.139, 1.244] | 0.857 [0.853, 0.862] | 1.756 [1.715, 1.797] | -0.98 [-2.18, 0.16] | 1.956 [1.885, 2.027] |
| DAC n_q=3 | 1503 | 1.429 [1.401, 1.458] | 0.784 [0.781, 0.787] | 1.166 [1.152, 1.181] | -14.01 [-15.12, -12.93] | 1.905 [1.858, 1.951] |
| DAC n_q=4 | 2003 | 1.241 [1.213, 1.271] | 0.824 [0.821, 0.827] | 1.270 [1.250, 1.291] | -13.75 [-15.03, -12.50] | 2.298 [2.240, 2.356] |
| EnCodec 3.0 kbps | 3004 | 1.469 [1.429, 1.510] | 0.875 [0.872, 0.879] | 1.947 [1.912, 1.982] | 3.39 [2.71, 4.05] | 2.299 [2.235, 2.364] |
| DAC n_q=6 | 3005 | 0.991 [0.963, 1.021] | 0.881 [0.878, 0.883] | 1.610 [1.575, 1.646] | -11.54 [-12.67, -10.42] | 3.034 [2.980, 3.087] |
| DAC n_q=9 | 4508 | 0.764 [0.740, 0.789] | 0.933 [0.931, 0.935] | 2.723 [2.659, 2.782] | -10.58 [-11.73, -9.49] | 3.633 [3.588, 3.676] |
| EnCodec 6.0 kbps | 6007 | 1.347 [1.306, 1.389] | 0.914 [0.911, 0.918] | 2.454 [2.407, 2.501] | 6.46 [5.80, 7.11] | 2.750 [2.685, 2.814] |
| DAC n_q=12 | 6009 | 0.609 [0.591, 0.629] | 0.962 [0.960, 0.963] | 3.701 [3.636, 3.760] | -10.48 [-11.69, -9.28] | 3.909 [3.865, 3.951] |
| Opus 6 kbps | 6569 | 2.350 [2.313, 2.388] | 0.887 [0.883, 0.890] | 1.948 [1.908, 1.987] | 3.40 [2.81, 3.98] | 2.318 [2.262, 2.375] |
| Opus 8 kbps | 8258 | 2.243 [2.212, 2.275] | 0.931 [0.928, 0.934] | 2.495 [2.431, 2.558] | 5.07 [4.46, 5.77] | 2.884 [2.832, 2.935] |
| EnCodec 12.0 kbps | 12014 | 1.237 [1.195, 1.281] | 0.941 [0.938, 0.944] | 2.949 [2.889, 3.009] | 8.79 [8.10, 9.46] | 3.088 [3.021, 3.153] |
| Opus 12 kbps | 12373 | 0.807 [0.762, 0.854] | 0.952 [0.950, 0.955] | 3.450 [3.371, 3.526] | 11.34 [10.82, 11.87] | 3.526 [3.457, 3.594] |
| Opus 16 kbps | 16062 | 0.699 [0.665, 0.735] | 0.971 [0.969, 0.973] | 3.848 [3.773, 3.919] | 13.64 [13.06, 14.21] | 3.753 [3.698, 3.806] |
| Opus 24 kbps | 23557 | 0.576 [0.553, 0.601] | 0.985 [0.984, 0.986] | 4.187 [4.132, 4.239] | 16.35 [15.78, 17.01] | 3.942 [3.900, 3.983] |
| PCM (无损) | 256000 | 0.000 [0.000, 0.000] | 1.000 [1.000, 1.000] | 4.644 [4.644, 4.644] | 101.78 [101.26, 102.31] | 4.342 [4.304, 4.379] |

表 D.2：SCIT-Speech-LCA vs 同码率基线的配对 Wilcoxon（差值 = LCA − baseline）

| 数据集 | 操作点 | 对照 | Δmel-L1 [95% CI] | ΔSTOI [95% CI] | ΔPESQ-WB [95% CI] | p (各指标) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test-clean_300 | 500 bps | L=1 vs DAC n_q=1 | -0.9267 [-0.9414, -0.9125] | +0.1997 [+0.1958, +0.2035] | +0.3260 [+0.3161, +0.3358] | <0.001 |
| test-clean_300 | 1000 bps | L=2 vs DAC n_q=2 | -0.5541 [-0.5653, -0.5424] | +0.1398 [+0.1364, +0.1433] | +0.6737 [+0.6525, +0.6949] | <0.001 |
| test-clean_300 | 1500 bps | L=3 vs DAC n_q=3 | -0.3939 [-0.4022, -0.3859] | +0.1007 [+0.0975, +0.1040] | +0.8128 [+0.7888, +0.8356] | <0.001 |
| test-clean_300 | 1500 bps | L=3 vs EnCodec 1.5k | -0.4438 [-0.4601, -0.4285] | +0.0520 [+0.0503, +0.0539] | +0.4852 [+0.4633, +0.5077] | <0.001 |
| test-clean_300 | cross-rate（跨码率） | L=3 vs Opus 6k | -1.4638 [-1.4947, -1.4340] | -0.0057 [-0.0071, -0.0044] | -0.1403 [-0.1757, -0.1043] | <0.001 |
| test-other_300 | 500 bps | L=1 vs DAC n_q=1 | -0.7832 [-0.8154, -0.7507] | +0.1898 [+0.1850, +0.1946] | +0.2673 [+0.2517, +0.2837] | <0.001 |
| test-other_300 | 1000 bps | L=2 vs DAC n_q=2 | -0.4265 [-0.4567, -0.3958] | +0.1125 [+0.1082, +0.1168] | +0.4861 [+0.4518, +0.5211] | <0.001 |
| test-other_300 | 1500 bps | L=3 vs DAC n_q=3 | -0.2388 [-0.2668, -0.2090] | +0.0729 [+0.0688, +0.0768] | +0.5903 [+0.5475, +0.6335] | <0.001 |
| test-other_300 | 1500 bps | L=3 vs EnCodec 1.5k | -0.4757 [-0.5160, -0.4335] | +0.0316 [+0.0296, +0.0336] | +0.2351 [+0.2084, +0.2616] | <0.001 |
| test-other_300 | cross-rate（跨码率） | L=3 vs Opus 6k | -1.1602 [-1.1901, -1.1294] | -0.0294 [-0.0321, -0.0267] | -0.1917 [-0.2119, -0.1709] | <0.001 |

注：跨码率对 Opus 6 kbps 因 SILK 窄带模式带宽截断，mel-L1 强负向但 STOI/PESQ-WB 上 Opus 略优，见 §5.1 末段说明；本文不据此单独宣称 LCA L=3 优于 Opus 6 kbps。DAC、EnCodec、Opus 各自的完整档位（n_q∈{1,2,3,4,6,9,12}、EnCodec {1.5,3,6,12} kbps、Opus {6,8,12,16,24} kbps）已含于表 D.1a/D.1b。

## 附录 D.3：AMR-WB 与 Codec2 完整结果（n=300）

AMR-WB 与 Codec2 用独立 ffmpeg 8.1.1 完整构建（libvo_amrwbenc / libcodec2）编解码，复用 §5.1 同码率对照的同一批 300 条原始 wav，95% bootstrap CI（B=10000，seed=42）。Codec2 为 8 kHz 窄带（16k→8k 编码→16k 解码），其 mel-L1 偏高含高频截断成分（与 Opus SILK 同理），STOI 对窄带更鲁棒；AMR-WB 为 16 kHz 宽带。实际码率为打包后 payload（含帧头）。

表 D.3a（test-clean_300）— Codec2（6 档）

| 档位 | 实际码率(bps) | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | SI-SNR(dB) | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| codec2_700bps | 812 | 4.082 [4.027, 4.137] | 0.496 [0.490, 0.501] | 1.408 [1.382, 1.435] | -34.45 [-35.65, -33.37] | 1.613 [1.577, 1.651] |
| codec2_1200bps | 1213 | 3.453 [3.415, 3.491] | 0.652 [0.648, 0.656] | 1.463 [1.433, 1.495] | -32.23 [-33.51, -31.03] | 2.128 [2.083, 2.173] |
| codec2_1300bps | 1414 | 3.643 [3.606, 3.681] | 0.661 [0.656, 0.666] | 1.428 [1.399, 1.458] | -31.46 [-32.53, -30.42] | 1.917 [1.878, 1.956] |
| codec2_1600bps | 1614 | 3.618 [3.581, 3.656] | 0.657 [0.653, 0.662] | 1.495 [1.464, 1.527] | -30.81 [-31.92, -29.74] | 2.074 [2.035, 2.112] |
| codec2_2400bps | 2413 | 3.485 [3.451, 3.520] | 0.655 [0.651, 0.659] | 1.550 [1.515, 1.586] | -31.68 [-32.86, -30.56] | 2.268 [2.225, 2.311] |
| codec2_3200bps | 3214 | 3.547 [3.513, 3.581] | 0.666 [0.661, 0.670] | 1.621 [1.583, 1.662] | -31.16 [-32.37, -30.00] | 2.348 [2.301, 2.395] |

表 D.3b（test-clean_300）— AMR-WB（9 档）

| 档位 | 实际码率(bps) | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | SI-SNR(dB) | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| amrwb_6600bps | 7222 | 1.308 [1.281, 1.337] | 0.867 [0.864, 0.870] | 2.779 [2.738, 2.820] | -22.41 [-23.48, -21.36] | 3.243 [3.200, 3.286] |
| amrwb_8850bps | 9625 | 1.163 [1.136, 1.192] | 0.887 [0.884, 0.890] | 3.257 [3.210, 3.303] | -22.21 [-23.27, -21.18] | 3.519 [3.475, 3.562] |
| amrwb_12650bps | 13229 | 0.969 [0.951, 0.987] | 0.904 [0.901, 0.906] | 3.712 [3.667, 3.754] | -22.31 [-23.42, -21.24] | 3.824 [3.783, 3.862] |
| amrwb_14250bps | 14831 | 0.941 [0.923, 0.960] | 0.907 [0.904, 0.909] | 3.797 [3.754, 3.839] | -22.08 [-23.07, -21.08] | 3.869 [3.829, 3.907] |
| amrwb_15850bps | 16434 | 0.918 [0.899, 0.937] | 0.909 [0.906, 0.911] | 3.858 [3.817, 3.899] | -22.21 [-23.26, -21.18] | 3.910 [3.870, 3.947] |
| amrwb_18250bps | 18837 | 0.874 [0.855, 0.894] | 0.911 [0.909, 0.914] | 3.952 [3.912, 3.991] | -22.21 [-23.27, -21.17] | 3.974 [3.934, 4.011] |
| amrwb_19850bps | 20439 | 0.863 [0.844, 0.883] | 0.912 [0.910, 0.914] | 3.978 [3.940, 4.016] | -22.09 [-23.10, -21.08] | 3.986 [3.947, 4.023] |
| amrwb_23050bps | 23643 | 0.823 [0.804, 0.844] | 0.914 [0.912, 0.916] | 4.027 [3.987, 4.065] | -22.16 [-23.17, -21.13] | 4.025 [3.984, 4.064] |
| amrwb_23850bps | 24444 | 0.843 [0.823, 0.864] | 0.914 [0.912, 0.916] | 4.036 [3.997, 4.073] | -22.15 [-23.16, -21.13] | 4.122 [4.079, 4.162] |

表 D.3c（test-other_300）— Codec2（6 档）

| 档位 | 实际码率(bps) | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | SI-SNR(dB) | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| codec2_700bps | 815 | 4.075 [4.023, 4.127] | 0.489 [0.483, 0.494] | 1.279 [1.262, 1.297] | -32.71 [-34.01, -31.47] | 1.508 [1.470, 1.546] |
| codec2_1200bps | 1217 | 3.445 [3.417, 3.472] | 0.647 [0.642, 0.651] | 1.370 [1.347, 1.394] | -29.71 [-30.84, -28.62] | 2.013 [1.956, 2.070] |
| codec2_1300bps | 1417 | 3.634 [3.602, 3.666] | 0.652 [0.647, 0.656] | 1.310 [1.289, 1.330] | -31.33 [-32.54, -30.15] | 1.633 [1.592, 1.672] |
| codec2_1600bps | 1618 | 3.604 [3.571, 3.637] | 0.650 [0.645, 0.654] | 1.385 [1.361, 1.409] | -29.98 [-31.21, -28.78] | 1.737 [1.694, 1.780] |
| codec2_2400bps | 2416 | 3.486 [3.453, 3.519] | 0.644 [0.639, 0.649] | 1.407 [1.382, 1.433] | -30.48 [-31.61, -29.40] | 1.974 [1.917, 2.031] |
| codec2_3200bps | 3217 | 3.494 [3.469, 3.518] | 0.656 [0.651, 0.660] | 1.476 [1.445, 1.507] | -28.87 [-29.98, -27.80] | 2.139 [2.092, 2.185] |

表 D.3d（test-other_300）— AMR-WB（9 档）

| 档位 | 实际码率(bps) | mel-L1 ↓ | STOI ↑ | PESQ-WB ↑ | SI-SNR(dB) | ViSQOL ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| amrwb_6600bps | 7227 | 1.439 [1.404, 1.476] | 0.847 [0.843, 0.851] | 2.387 [2.333, 2.439] | -24.66 [-25.90, -23.44] | 2.890 [2.830, 2.949] |
| amrwb_8850bps | 9630 | 1.294 [1.264, 1.326] | 0.868 [0.865, 0.872] | 2.802 [2.743, 2.861] | -24.90 [-26.20, -23.59] | 3.174 [3.116, 3.231] |
| amrwb_12650bps | 13236 | 1.110 [1.082, 1.139] | 0.889 [0.885, 0.892] | 3.181 [3.101, 3.255] | -24.43 [-25.75, -23.21] | 3.483 [3.424, 3.540] |
| amrwb_14250bps | 14838 | 1.083 [1.054, 1.114] | 0.891 [0.887, 0.894] | 3.220 [3.130, 3.306] | -24.41 [-25.71, -23.23] | 3.554 [3.496, 3.610] |
| amrwb_15850bps | 16441 | 1.044 [1.019, 1.071] | 0.895 [0.891, 0.898] | 3.390 [3.328, 3.451] | -24.21 [-25.49, -23.03] | 3.583 [3.526, 3.638] |
| amrwb_18250bps | 18844 | 0.990 [0.965, 1.016] | 0.899 [0.895, 0.902] | 3.495 [3.433, 3.555] | -24.54 [-25.82, -23.29] | 3.671 [3.611, 3.729] |
| amrwb_19850bps | 20447 | 0.977 [0.953, 1.003] | 0.900 [0.896, 0.903] | 3.523 [3.461, 3.583] | -24.27 [-25.59, -23.07] | 3.682 [3.621, 3.740] |
| amrwb_23050bps | 23652 | 0.928 [0.904, 0.953] | 0.903 [0.899, 0.906] | 3.603 [3.540, 3.662] | -24.06 [-25.31, -22.92] | 3.730 [3.667, 3.790] |
| amrwb_23850bps | 24453 | 0.931 [0.904, 0.957] | 0.902 [0.899, 0.905] | 3.571 [3.510, 3.629] | -24.16 [-25.45, -22.97] | 3.765 [3.700, 3.827] |

注：Codec2 700C 标称 700 bps，实际打包 ~815 bps（帧头开销）；其余档位标称与实际接近。AMR-WB 最低 6.6 kbps 标称、实际打包 ~7.2 kbps，已是该 codec 下限，仍约为 SCIT-LCA L=3（1.5 kbps）的 4.8× 带宽。SI-SNR 一列对 Codec2/AMR-WB 不可作质量解读：这两个传统 codec 引入算法延迟（编码前瞻/帧对齐），解码波形相对原始整体时移，使逐样本对齐的 SI-SNR 大幅塌陷（与真实失真无关）；感知/频谱指标（mel-L1、STOI、PESQ-WB）不受时移影响，应以这三项为准。

## 附录 D.4：SCIT-Speech-LCA vs 同码率基线的 ViSQOL 配对检验

ViSQOL（v3 语音模式，16 kHz，full-reference）对全部 23 方法 ×2 集逐样本评分（n=300/集），PCM 直通约束上界 ViSQOL ≈ 4.443（test-clean）/ 4.342（test-other）。二进制为 google/visqol bazel 源码构建（conformance v333）。下表为按样本配对的 ΔViSQOL = LCA − baseline，bootstrap CI（B=10000，seed=42）+ scipy.stats.wilcoxon，与附录 D.2 同协议。per-method ViSQOL 均值与 95% CI 已并入表 D.1a/D.1b（神经 codec）与 D.3a–D.3d（Codec2/AMR-WB）的最后一列。

| 数据集 | 对照（同码率，除注明跨码率外） | ΔViSQOL [95% CI] | p |
| --- | --- | --- | --- |
| test-clean_300 | L=1 vs DAC n_q=1（500 bps） | +0.326 [+0.285, +0.367] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=2 vs DAC n_q=2（1000 bps） | +0.740 [+0.692, +0.787] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=3 vs DAC n_q=3（1500 bps） | +0.792 [+0.746, +0.838] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=3 vs EnCodec 1.5k（1500 bps） | +0.365 [+0.317, +0.412] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=3 vs Opus 6k（跨码率） | +0.147 [+0.098, +0.197] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=1 vs Codec2 700C（~815 bps） | -0.073 [-0.128, -0.019] | 0.028 |
| test-clean_300 | L=2 vs Codec2 1200（~1.2k） | -0.034 [-0.096, +0.027] | 0.435 |
| test-clean_300 | L=3 vs Codec2 1300（~1.4k） | +0.475 [+0.412, +0.538] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=1 LCA vs Base | -0.108 [-0.132, -0.083] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=2 LCA vs Base | +0.171 [+0.146, +0.196] | <0.001 |
| test-clean_300 | L=3 LCA vs Base | +0.258 [+0.234, +0.282] | <0.001 |
| test-other_300 | L=1 vs DAC n_q=1（500 bps） | +0.362 [+0.315, +0.409] | <0.001 |
| test-other_300 | L=2 vs DAC n_q=2（1000 bps） | +0.145 [+0.086, +0.202] | <0.001 |
| test-other_300 | L=3 vs DAC n_q=3（1500 bps） | +0.051 [-0.013, +0.114] | 0.163 |
| test-other_300 | L=3 vs EnCodec 1.5k（1500 bps） | +0.185 [+0.143, +0.227] | <0.001 |
| test-other_300 | L=3 vs Opus 6k（跨码率） | -0.362 [-0.421, -0.303] | <0.001 |
| test-other_300 | L=1 vs Codec2 700C（~815 bps） | +0.148 [+0.096, +0.200] | <0.001 |
| test-other_300 | L=2 vs Codec2 1200（~1.2k） | -0.227 [-0.313, -0.143] | <0.001 |
| test-other_300 | L=3 vs Codec2 1300（~1.4k） | +0.324 [+0.240, +0.405] | <0.001 |
| test-other_300 | L=1 LCA vs Base | +0.019 [-0.011, +0.048] | 0.166 |
| test-other_300 | L=2 LCA vs Base | +0.079 [+0.051, +0.108] | <0.001 |
| test-other_300 | L=3 LCA vs Base | +0.177 [+0.149, +0.206] | <0.001 |

注：粗体为 SCIT-LCA 在 ViSQOL 上劣于对照的点。(1) Codec2 作为专用极低码率语音 codec，在感知 MOS 代理上比 mel-L1/STOI 显示的差距小得多，并在 test-clean L=1、test-other L=2 反超 LCA——mel-L1/STOI 的"区间内碾压"叙事在 ViSQOL 下应收敛为"对神经 codec 一致占优、对专用语音 codec 互有胜负"。(2) 跨码率 Opus 6k 在 ViSQOL 上 split 相关（clean LCA 反超、other Opus 更优），与 §5.1 PESQ/STOI 处的窄带说明一致。(3) L=1-clean 上 LCA 略逊 Base，与 §5.2 已述的 L=1 clean 例外同源。